卫生防护距离的定义：

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义：卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离，进一步解释为：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元（生产区、车间或工段）边界到居住区满足GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。

常用卫生防护距离标准清单

| 标准名称 | 标准号 | 实施日期 |
| --- | --- | --- |
| 水泥厂卫生防护距离标准 | GB 18068-2000 | 2001-01-01 |
| 硫化碱厂卫生防护距离标准 | GB 18069-2000 | 2001-01-01 |
| 油漆厂卫生防护距离标准 | GB 18070-2000 | 2001-01-01 |
| 氯碱厂（电解法制碱）卫生防护距离标准 | GB 18071-2000 | 2001-01-01 |
| 塑料厂卫生防护距离标准 | GB 18072-2000 | 2001-01-01 |
| 炭素厂卫生防护距离标准 | GB 18073-2000 | 2001-01-01 |
| 内燃机厂卫生防护距离标准 | GB 18074-2000 | 2001-01-01 |
| 汽车制造厂卫生防护距离标准 | GB 18075-2000 | 2001-01-01 |
| 石灰厂卫生防护距离标准 | GB 18076-2000 | 2001-01-01 |
| 石棉制品厂卫生防护距离标准 | GB 18077-2000 | 2001-01-01 |
| 肉类联合加工厂卫生防护距离标准 | GB 18078-2000 | 2001-01-01 |
| 制胶厂卫生防护距离标准 | GB 18079-2000 | 2001-01-01 |
| 缫丝厂卫生防护距离标准 | GB 18080-2000 | 2001-01-01 |
| 火葬场卫生防护距离标准 | GB 18081-2000 | 2001-01-01 |
| 皮革厂卫生防护距离标准 | GB 18082-2000 | 2001-01-01 |
| 硫酸盐造纸厂卫生防护距离标准 | GB 11654-89 | 1990-06-01 |
| 氯丁橡胶厂卫生防护距离标准 | GB 11655-89 | 1990-06-01 |
| 黄磷厂卫生防护距离标准 | GB 11656-89 | 1990-06-01 |
| 铜冶炼厂(密闭鼓风炉型)卫生防护距离标准 | GB 11657-89 | 1990-06-01 |
| 聚氯乙烯树脂厂卫生防护距离标准 | GB 11658-89 | 1990-06-01 |
| 铅蓄电池厂卫生防护距离标准 | GB 11659-89 | 1990-06-01 |
| 炼铁厂卫生防护距离标准 | GB 11660-89 | 1990-06-01 |
| 焦化厂卫生防护距离标准 | GB 11661-89 | 1990-06-01 |
| 烧结厂卫生防护距离标准 | GB 11662-89 | 1990-06-01 |
| 硫酸厂卫生防护距离标准 | GB 11663-89 | 1990-06-01 |
| 钙镁磷肥厂卫生防护距离标准 | GB 11664-89 | 1990-06-01 |
| 普通过磷酸钙厂卫生防护距离标准 | GB 11665-89 | 1990-06-01 |
| 小型氮肥厂卫生防护距离标准 | GB11666-1989 | 1990-06-01 |
| 煤制气厂卫生防护距离标准 | GB/T17222-1998 | 1998-10-01 |
| 以噪声为污染为主的工业企业卫生防护距离标准 | GB 18083-2000 | 2001-01-01 |
| 炼油厂卫生防护距离标准 | GB 8195－87 | 1988-06-01 |
| 石油化工企业卫生防护距离 | SH3093-1999 | 1999-09-01 |

工业企业卫生防护距离标准汇总1

（GB11654～11666—89 及GB/T17222-1998）

| 企业类别 |  | 所在地区近五年平均风速m/s |  |  | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <2 | 2～4 | >4 |  |
| 硫酸盐造纸厂 |  | 1000m | 800m | 600m | GB 11654-89 |
| 氯丁橡胶厂 |  | 2000m | 1600m | 1200m | GB 11655-89 |
| 黄磷厂 |  | 1000m | 800m | 600m | GB 11656-89 |
| 铜冶炼厂(密闭鼓风炉型) |  | 1000m | 800m | 600m | GB 11657-89 |
| 聚氯乙烯树脂厂 | 生产规模<10000t/a | 1000m | 800m | 600m | GB 11658-89 |
|  | 生产规模≥10000t/a | 1200m | 1000m | 800m |  |
| 铅蓄电池厂 | 生产规模<100000kva | 600m | 400m | 300m | GB 11659-89 |
|  | 生产规模≥100000kva | 800m | 500m | 400m |  |
| 炼铁厂 |  | 1400m | 1200m | 1000m | GB 11660-89 |
| 焦化厂 |  | 1400m | 1000m | 800m | GB 11661-89 |
| 烧结厂 |  | 600m | 500m | 400m | GB 11662-89 |
| 硫酸厂 |  | 600m | 600m | 400m | GB 11663-89 |
| 钙镁磷肥厂 |  | 1000m | 800m | 600m | GB 11664-89 |
| 普通过磷酸钙厂 |  | 800m | 600m | 600m | GB 11665-89 |
| 小型氮肥厂 | 合成氨万吨率<2.5 | 1200m | 800m | 600m | GB 11666-89 |
|  | 合成氨万吨率≧2.5 | 1600m | 1000m | 800m |  |
| 煤制气厂 | 煤气日贮存量<100吨 | 2000m | 2000m | 2000m | GB/T17222-1998 |
|  | 煤气日贮存量100～300吨 | 3000m | 3000m | 3000m |  |
|  | 煤气日贮存量<100吨 | 4000m | 4000m | 4000m |  |

工业企业卫生防护距离标准汇总2

（GB18068～18082—2000）

| 企业类别 |  | 所在地区近五年平均风速m/s |  |  | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <2 | 2～4 | >4 |  |
| 水泥厂 | 生产规模<50万吨/a | 500m | 400m | 300m | GB 18068-2000 |
|  | 生产规模≥50万吨/a | 600m | 500m | 400m |  |
| 硫化碱厂 |  | 600m | 500m | 400m | GB 18069-2000 |
| 油漆厂 |  | 700m | 600m | 500m | GB 18070-2000 |
| 氯碱厂（电解法制碱） | 生产规模<10000t/a | 800m | 600m | 400m | GB 18071-2000 |
|  | 生产规模≥10000t/a | 1000m | 800m | 600m |  |
| 塑料厂 | 生产规模≤1000t/a | 100m | 100m | 100m | GB 18072-2000 |
| 碳素厂 | 石墨电极≤10000t/a | 800m | 600m | 500m | GB 18073-2000 |
|  | 石墨电极>10000t/a | 1000m | 600m | 800m |  |
| 内燃机车 |  | 400m | 300m | 200m | GB 18074-2000 |
| 汽车制造厂 |  | 500m | 400m | 300m | GB 18075-2000 |
| 石灰厂 |  | 300m | 200m | 100m | GB 18076-2000 |
| 石棉制品厂 |  | 300m | 300m | 200m | GB 18077-2000 |
| 肉类联合工厂 | 屠宰量<2000头/班 | 700m | 500m | 400m | GB 18078-2000 |
|  | 屠宰量≥2000头/班 | 800m | 600m | 500m |  |
| 制胶厂 | 生产规模<1500t/a | 600m | 400m | 300m | GB 18079-2000 |
|  | 生产规模≥1500t/a | 700m | 500m | 400m |  |
| 缫丝厂 | 缫处规模<5000绪 | 200m | 150m | 100m | GB 18080-2000 |
|  | 缫处规模≥5000绪 | 250m | 200m | 150m |  |
| 火葬厂 | 年焚尸量≤4000具 | 500m | 400m | 300m | GB 18081-2000 |
|  | 年焚尸量>4000具 | 700m | 600m | 500m |  |
| 制革厂 | 生产规模<20万吨/a | 500m | 500m | 300m | GB 18082-2000 |
|  | 生产规模≥20万吨/a | 600m | 400m | 400m |  |

以噪声为污染为主的工业企业卫生防护距离标准

（GB 18083-2000）

| 序号 | 行业 | 企业名称 | 规模 | 声源强度 dB(A) | 卫生防护距离m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织 |  |  |  |  |  |
| 1-1 |  | 棉纺织厂 | ≥5万锭 | 100～105 | 100 |  |
| 1-2 |  | 棉纺织厂 | ≥5万锭 | 90～95 | 50 | 含5万锭以下的中、小型工厂，以及车间、空调机房的外墙与外门、窗具有20dB(A)以上隔声量的在、中型棉纺厂；不设织布车间的棉纺厂 |
| 1-3 |  | 织布厂 |  | 96～105 | 100 | 车间及空调机房外墙与外门、窗具有20dB(A)以上隔声量时，可缩小50m |
| 1-4 |  | 毛巾厂 |  | 95～100 | 100 | 车间及空调机房外墙与外门、窗具有20dB(A)以上隔声量时，可缩小50m |
| 2 | 机械 |  |  |  |  |  |
| 2-1 |  | 制钉厂 |  | 100～105 | 100 |  |
| 2-2 |  | 标准件厂 |  | 95～105 | 100 |  |
| 2-3 |  | 专用汽车改装厂 | 中型 | 95～110 | 200 |  |
| 2-4 |  | 拖拉机厂 | 中型 | 100～112 | 200 |  |
| 2-5 |  | 汽轮机厂 | 中型 | 100～118 | 300 |  |
| 2-6 |  | 机床制造厂 |  | 95～105 | 100 | 小机床生产企业 |
| 2-7 |  | 钢丝绳厂 | 中型 | 95～100 | 100 |  |
| 2-8 |  | 铁路机车车辆厂 | 大型 | 100～120 | 300 |  |
| 2-9 |  | 风机厂 |  | 100～118 | 300 |  |
| 2-10 |  | 锻造厂 | 中型 | 95～110 | 200 |  |
|  |  |  | 小型 | 90～100 | 100 | 不装汽锤或只用0.5吨以下汽锤 |
| 2-11 |  | 轧钢厂 | 中型 | 95～105 | 300 | 不设炼钢车间的轧钢厂 |
| 3 | 轻工 |  |  |  |  |  |
| 3-1 |  | 印刷厂 |  | 85～90 | 200 |  |
| 3-2 |  | 大、中型面粉厂（多层厂房） |  | 90～105 | 200 | 当设计为全密封空调厂房、围护结构及门、窗具有20dB(A)以上隔声效果时，可降降为100m |
| 3-3 |  | 木器厂 | 中型 | 95～100 | 100 |  |
| 3-4 |  | 型煤加工厂 |  | 80～90 | 50 | 不设原煤及粘土粉碎作业的型煤加工厂 |
| 3-5 |  | 型煤加工厂 |  | 80～100 | 200 | 设有原煤及粘土粉碎作业的型煤加工厂 |

石油化工企业卫生防护距离

（SH3093-1999）

| 类型 | 工厂类型及规模万t/a | 装置（设施）分类 | 装置（设施）名称 | 当地近五年平均风速m/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <2 | 2～4 | >4 |
| 炼油 | ≤800 | 一 | 酸性水汽提、硫磺回收、碱渣处理、废渣处理 | 900 | 700 | 600 |
|  |  | 二 | 延迟焦化、氧化沥青、酚精制、糖醛精制、污水处理场 | 700 | 500 | 400 |
|  | ＞800 | 一 | 酸性水汽提、硫磺回收、碱渣处理、废渣处理 | 1200 | 800 | 700 |
|  |  | 二 | 延迟焦化、氧化沥青、酚精制、糖醛精制、污水处理场 | 900 | 700 | 600 |
| 化工 | 乙烯 ≥30， ≤60 | 一 | 丙酮氰醇、甲胺、DMF | 1200 | 900 | 700 |
|  |  | 二 | 乙烯裂解（SM技术）、污水处理场、“三废”处理设施 | 900 | 500 | 500 |
|  |  | 三 | 乙烯裂解（LUMMS技术）、氯乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、乙二醇、橡胶（溶液丁苯-低顺） | 500 | 300 | 200 |
| 合纤 | 涤纶＞20，≤60 | 一 | 氧化装置 | 900 | 900 | 700 |
|  | 涤纶≤20 | 一 | 氧化装置 | 700 | 700 | 600 |
|  | 腈纶<10 | 一 | 合成装置 | 600 | 600 | 500 |
|  |  | 一 | 聚合及纺丝装置 | 700（800*） | 600（800*） | 500（800*） |
|  | 锦纶6 ≤3 | 一 | 合成，聚合及纺丝装置 | 500 | 500 | 400 |
|  | 锦纶66 ≤5 | 一 | 成盐装置 | 500 | 500 | 400 |
| 化肥 | 合成氨≥30 | 一 | 合成氨、尿素 | 700 | 600 | 500 |

注：①装置分类：一类为排毒系数较大；二类为排毒系数中等；三类为排毒系数较小。②全封闭式污水处理场的卫生防护距离可减少60%，部分封闭式的可减少30%。③为二甲基甲酰胺纺丝工艺的卫生防护距离。

炼油厂卫生防护距离标准

（GB8195-87 ）

| 企业类别 |  |  | 所在地区近五年平均风速m/s |  |  | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <2 | 2～4 | >4 |  |
| 炼油厂 | 加工原油量≧250万吨 | 原油含硫率≧0.5% | 1500 | 1300 | 1000 | GB8195-87 |
|  |  | 原油含硫率<0.5% | 1300 | 1000 | 800 |  |
|  | 加工原油量<250万吨 | 原油含硫率≧0.5% | 1300 | 1000 | 800 |  |
|  |  | 原油含硫率<0.5% | 1000 | 800 | 800 |  |
| 独立设置装置 | 加工原油量≧250万吨 | 原油含硫率≧0.5% | 1300 | 1000 | 800 |  |
|  |  | 原油含硫率<0.5% | 1000 | 800 | 800 |  |
|  | 加工原油量<250万吨 | 原油含硫率≧0.5% | 1000 | 800 | 800 |  |
|  |  | 原油含硫率<0.5% | 800 | 600 | 600 |  |
|  | 沥青装置 |  | 600 | 500 | 400 |  |
|  | 添加剂装置 |  | 1000 | 800 | 600 |  |
|  | 丙烯腈装置 |  | 400 | 300 | 300 |  |
|  | 罐区及装缺油设施 |  | 1000 | 800 | 600 |  |
|  | 污水处理装置 |  |  |  |  |  |

技术规范所需卫生防护距离设置要点

| 类别 | 确定方法 | 依据或来源 |
| --- | --- | --- |
| 生活垃圾填埋场 | 由环评结论确定，并经过环境保护行政管理部门批准 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |
| 危险废物和医疗废物填埋场 | 危险废物填埋场场界应位于居民区800m以外 | 《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》 |
| 危险废物焚烧厂 | 焚烧厂内危险废物处理设施距离主要居民区以及学校、医院等公共设施的距离应不小于800 米。 | 《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005） |
| 生活垃圾焚烧厂 | 新改扩建项目环境防护距离不得小于300米（省厅以厂界外扩300m认定） | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号 |
| 剧毒化学危险品生产厂 | 距离居民区、供水水源及水源保护区、交通干线（公路、铁路、水路）、自然保护区、畜牧区、风景名胜旅游区及军事设施1000米内范围内，不得规划和兴建剧毒化学危险品生产厂（即厂点围墙到上述区域边界不小于1000米） | 《化学危险品安全管理条例实施细则》第十条（化工部，1992年9月28日） |