关于做好我市主要污染物排污权核定工作的通知

局属各相关科室、各二级单位：

根据XX市环境保护局《市环保局转发省环保厅关于印发<湖北省主要污染物排污权核定实施细则（暂行）>的通知》的要求，11月30日前应完成对排污单位申报的初始排污权进行核定，向企业反馈初始排污权核定结果，并对企业提出的异议进行复核。12月底前应根据XX市环保局对企业初始排污权核定的最终结果进行公示。现就做好我市主要污染物排污权核定工作通知如下：

一、认真督促填报。市环境监察大队、各分局负责于11月30日前督促辖区内核定范围内的企业完成填报《湖北省主要污染物排污权核定申请表》、应提交的相关附件，并完成初步审核工作，将已完成的《湖北省主要污染物排污权核定申请表》、应提交的相关附件提交市减排办进行复核。火电、钢电、水泥、造纸、印染等行业企业同时提交《湖北省重点工业企业主要污染物初始权核定申请报告》。

二、积极复核反馈。市减排办负责12月15日前对已提交的《湖北省主要污染物排污权核定申请表》、应提交的相关附件进行复核，并及时向企业反馈。

三、按时上报公示。市减排办对于12月20日前对已复核、反馈无异议的《湖北省主要污染物排污权核定申请表》上报XX市环保局进行审核，并根据XX市环保局的最终审核结果进行公示。

主要污染物排污权核定工作量大任务重，涉及企业年度允许排放污染物的量，是日后符合排污许可证发放条件的企业发放排污许可证的基本依据。各相关单位要认真宣传，积极引导，督促相关企业认真填写《湖北省主要污染物排污权核定申请表》，审核相关企业的主要污染物排污权申请表，按期完成我市主要污染物排污权核定工作。

附：1、湖北省主要污染物排污权核定实施细则（暂行）

2、重点行业主要污染物排污权核定技术方法

3、湖北省主要污染物排污权核定申请表

4、湖北省重点工业企业主要污染物排污权核定申请报告格式。

5、企业应提交的相关附件资料清单

二〇一五年十一月二十六日

附件1：湖北省主要污染物排污权核定实施细则（暂行）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发〔2014〕38号），进一步规范我省排污权核定工作，特制定本实施细则。

第二条 本细则适用于本省行政区域内排污单位主要污染物排污权的核定和管理。

第三条 本细则所称主要污染物是指国家作为约束性指标进行总量控制的污染物,以及对本地区环境质量有突出影响的其他污染物。

第四条 本细则所称储备预留量是指为了重点支持战略性新兴产业、国家战略重大项目、重大科技示范及市政基础设施等项目建设，调节排污权交易市场而预留的污染物储备量。

第五条 排污权核定遵循以下原则：

（一）促进环境质量改善。排污权核定始终以促进污染减排、推动产业结构调整和技术进步、改善环境质量为导向。区域环境质量恶化、环境容量不足的，对区域排污权总量应予以收严，倒逼产业技术升级，推动环境质量改善。

（二）确保排放标准底线。排污权核定以满足国家或地方污染物排放标准为基本要求。核定的排污权不得超过根据排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）或废气量核定结果上限。

（三）满足总量控制要求。排污权核定以落实区域污染物总量控制任务为目标，各区域核定的排污权总量必须与主要污染物排放总量控制五年规划相衔接。

（四）推进公开公平公正。各排污单位具有公平分配排污权的权利，排污权核定须严格按照技术方法要求，遵从事实、操作公正，核定结果公示公开。

第六条 排污单位排污权原则上每五年核定一次，与主要污染物排放总量控制五年规划相衔接，并确定年度允许排放污染物的量。

第二章 核定对象与权限

第七条 各级环境保护行政主管部门对排放工业废气、废水的排污单位，集中供热设施生产运营单位，集中式污水处理厂等，核定排污权。2015年底前，完成重点排污单位排污权的核定。重点排污单位包括国家、省、市级重点监控工业企业和集中式污水处理厂，以及地方环境保护行政主管部门确定的其他排污单位。对符合排污许可证发放条件的，按照核定的排污权下达排污许可量。

鼓励对排放废水的规模化畜禽养殖场，排放医疗废水、垃圾渗滤液的企事业单位等核定排污权。对移动源、分散式生活源、非规模化畜禽养殖农业源，暂不核定排污权。

第八条 省级环境保护行政主管部门对全省排污权核定实施统一监督、指导。

市（州、直管市、神农架林区）环境保护行政主管部门负责本行政区域内排污单位排污权核定工作的监督指导，以及国控、省控、市控重点排污单位主要污染物排污权的核定；县（市、区）环境保护行政主管部门负责本行政区域内其他排污单位主要污染物排污权的核定。

第九条 各地根据上一级政府下达的区域总量控制指标，扣除移动源、分散式生活源、非规模化畜禽养殖农业源和省级预留的总量指标，确定本行政区域内可用于排污权核定的污染物总量（以下简称“区域可分配排污权总量”）。

省级储备预留量为全省区域可分配排污权总量的1%。地市级及以下不得预留排污权。

第十条 各级环保部门应根据环境质量改善和主要污染物总量控制要求，对环境质量不达标、环境承载能力不足的区域，实施更加严格的排污权总量控制目标，对区域可分配排污权总量进行综合调整。各市州具体调整办法由市州环境保护行政主管部门制定。

第十一条 现有排污单位核定的排污权之和超过区域可分配排污权总量时，各地应根据区域总量减排、环境质量改善需求、行业污染治理技术水平等，按照等比例削减或重污染行业重点削减等方式重新核定排污权。现有排污单位是指2016年1月1日前已建成投产或环境影响评价文件通过审批的排污单位。

第十二条 排污单位通过淘汰落后和过剩产能、清洁生产、污染治理、技术改造升级等减少污染物排放所形成的“富余排污权”，可用于市场交易。排污单位进行排污权交易后，其排污权进行相应调整。

富余排污权按照排污权核定权限由相应的环境保护行政主管部门予以确认，并报省级环境保护行政主管部门备案。

第三章 排污权核定方法

第十三条 现有排污单位的排污权，采用排放绩效、排污系数或标准定额等方法予以核定，结果大于环境影响评价批复总量指标的，按环境影响评价文件确定。环评批复允许排放量须根据行业污染物排放最新标准中已执行的标准限值进行校核。同一区域同一行业的排污权核定采用同一技术方法。

其中，2008年10月27日后通过省级及以上环境保护行政主管部门批复环境影响评价文件的建设项目，化学需氧量、二氧化硫排污权直接按环境影响评价文件确定。2012年8月21日后通过市、州及以上环境保护行政主管部门批复环境影响评价文件的建设项目，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排污权直接按环境影响评价文件确定。

2016年1月1日之后新建、改建、扩建项目的主要污染物排污权，根据环境影响评价文件核定。

第十四条 火电（含自备电厂）、钢铁、水泥、平板玻璃、炼焦、有色金属冶炼、造纸、纺织、化学制品、农副食品加工、橡胶制品、饮料制造、食品加工、皮革等现有排污单位和工业企业锅炉生产设施主要污染物排污权采用绩效方法核定（详见附件一）。

其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。

若无单位产品基准排水量或烟气量标准的，可依据经批复后的环境影响评价文件、《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》或物料衡算法进行确定。

第十五条 集中式污水处理厂主要污染物排污权根据设计处理能力和出水水质标准核定。其中，工业企业废水排入集中式污水处理厂的，其排污权按集中式污水处理厂执行的排放浓度标准和单位产品基准排水量核定。

第四章 排污权核定程序和监督管理

第十六条 排污权核定须遵循以下程序：

（一）发布公告。各级环境保护行政主管部门公告排污权核定工作相关事项及要求，通过电视、电台、报纸、门户网站、政务短信等形式拓宽宣传途径，加大宣传力度，确保辖区内符合申请核定条件企业都能按时申报。

（二）排污单位申报。排污单位向有审核权的环境保护行政主管部门提出排污权核定申请，按期填报排污权核定申报表等资料（见附件二）。凡逾期未申请的排污单位，视同放弃排污权。

（三）环保部门核定。各级环境保护行政主管部门根据审核权限对行政区域内排污单位排污权进行核定。

（四）反馈和复核。各级环境保护行政主管部门根据审核权限向排污单位反馈排污权核定结果。排污单位如有异议，可申请复核。

（五）结果公示。各级环境保护行政主管部门对排污权核定结果进行公示，公示期10天。

（六）汇总上报。市州环境保护行政主管部门汇总辖区内排污权核定结果，并上报省级环境保护行政主管部门备案。

第十七条 排污单位向环境保护行政主管部门申请核定排污权时，应提交相关支撑材料（见附件三）。

第十八条 省级环境保护行政主管部门负责建立本行政区域内主要污染物排污权管理平台，及时记录排污权核定结果、有偿使用费缴纳、排污权交易、区域排污权变化等信息，实行动态管理，并定期向社会公开；市、县级环境保护行政主管部门相关管理信息统一纳入省级管理平台。

第十九条 各级环境保护行政主管部门要加强对排污单位的监督检查，每年按照一定比例进行抽查，记录相关情况，及时公开排污权核定及监督管理情况。可委托第三方技术中介机构承担排污权核查评估工作。

鼓励各地根据实际情况，推行刷卡排污制度，监控企业排污状况，实施预警预报。

第二十条 严格排污权监管和稽查。排污单位实际排放量超出获取的排污权的，或不按规定向环境保护行政主管部门如实报告主要污染物排放量，在监测、计量、交易过程中弄虚作假的，各级环境保护行政主管部门要按照环境保护法律法规规定严肃处理，并向社会公开。

第三方技术中介机构在核查评估工作中弄虚作假的，取消其核查评估资格，五年内不得再次申报。

第五章 其他规定

第二十一条 各市县对其他污染物实行总量控制的，其排污权核定的方法和程序，可参照本细则制定。

第二十二条 本细则自印发之日起试行。

附件2：重点行业主要污染物排污权核定技术方法

一、火电行业（含自备电厂）

火电机组的二氧化硫和氮氧化物排污权，根据火电机组装机容量采用绩效方法核定，见表1-1、表1-2。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。平均发电小时数原则上按5500小时取值。计算公式为：

式中：Mi为第i台机组大气污染物排污权，吨；

CAPi为第i台机组的装机容量，兆瓦；

GPSi为第i台机组允许的排放绩效值，克/千瓦时。

热电联产机组的供热部分折算成发电量，用等效发电量表示。计算公式为：

式中：Di为第i台机组供热量折算的等效发电量，千瓦时；

Hi为第i台机组的设计供热能力，兆焦。

表1-1  火电机组二氧化硫排污权核定绩效值表

| 燃 料 | 地 区 | 适用条件 | 绩效值（克/千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤 | 高硫煤地区 | 新建锅炉 | 0.7 |
|  |  | 现有锅炉 | 1.4 |
|  | 重点地区 | 全部 | 0.175 |
|  | 其他地区 | 新建锅炉 | 0.35 |
|  |  | 现有锅炉 | 0.7 |
| 油 | 重点地区 | 全部 | 0.115 |
|  | 其他地区 | 新建锅炉 | 0.23 |
|  |  | 现有锅炉 | 0.46 |
| 天然气 | 全部 |  | 0.175 |

表1-2  火电机组氮氧化物排污权核定绩效值表

| 燃料 | 地 区 | 适用条件 | 锅炉/机组类型 | 绩效值(克/千瓦时) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤 | 重点地区 | 全部 | 全部 | 0.35 |
|  | 其他地区 | 全部 | W型火焰锅炉、现有循环流化床锅炉 | 0.7 |
|  |  |  | 其他锅炉 | 0.35 |
| 油 | 重点地区 | 全部 |  | 0.23 |
|  | 其他地区 | 新建锅炉 | 全部 | 0.23 |
|  |  | 现有锅炉 |  | 0.46 |
| 天然气 | 全部 |  |  | 0.25 |

注：新建锅炉为2012年1月1日之后环境影响评价文件通过审批的新建、扩建和改建的火力发电锅炉；现有锅炉为2012年1月1日之前建成投产或环境影响评价文件已通过审批的火力发电锅炉。

二、钢铁行业

钢铁企业的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表2-1、表2-2。炼焦生产设施排污权按照表5-1、表5-2绩效值核定。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。

表2-1  钢铁企业二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

| 地 区 | 生产线类型 | 单 位 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点地区 | 烧结机 | 千克/吨烧结矿 | 0.54 | 0.9 |
|  | 球团焙烧设备 | 千克/吨球团 | 0.45 | 0.75 |
|  | 高炉 | 千克/吨生铁 | 0.13 | 0.39 |
|  | 轧钢 | 千克/吨钢材 | 0.09 | 0.18 |
| 其他地区 | 烧结机 | 千克/吨烧结矿 | 0.6 | 0.9 |
|  | 球团焙烧设备 | 千克/吨球团 | 0.5 | 0.75 |
|  | 高炉 | 千克/吨生铁 | 0.13 | 0.39 |
|  | 轧钢 | 千克/吨钢材 | 0.09 | 0.18 |

表2-2  钢铁企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 |  | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢铁联合企业 |  | 1.8 | 0.09 | 0.009 |
| 钢铁非联合企业 | 烧结（球团） | 0.05 | 0.0025 |  |
|  | 炼铁 | 0.05 | 0.0025 | 0.00025 |
|  | 炼钢 | 0.1 | 0.005 | 0.0005 |
|  | 轧钢（冷轧） | 1.5 | 0.105 | 0.0075 |
|  | 轧钢（热轧） | 1.5 | 0.075 | 0.0075 |

注：钢铁联合企业的生产能力按粗钢生产能力计。钢铁非联合企业的排污权按烧结（球团）、炼铁、炼钢、轧钢（冷轧）和轧钢（热轧）分别计算。

三、水泥行业

水泥企业的二氧化硫和氮氧化物排污权根据熟料生产能力，采用绩效方法核定，见表3。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。

表3  水泥企业二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

| 地 区 | 绩 效 值（千克/吨熟料） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 重点地区 | 0.25 | 0.8 |
| 其他地区 | 0.5 | 1 |

四、平板玻璃行业

平板玻璃企业的二氧化硫和氮氧化物排污权根据玻璃产品生产能力，采用绩效方法核定，见表4。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。

表4  平板玻璃企业二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- |
| 绩效值（千克/重量箱） | 0.08 | 0.14 |

五、炼焦行业

炼焦企业的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排污权根据焦炭产品生产能力，采用绩效方法核定，见表5-1、表5-2。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。

表5-1  炼焦企业二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

| 焦炉类型 | 地 区 | 绩效值（千克/吨焦炭） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 机焦、半焦炉 | 重点地区 | 0.09 | 0.22 |
|  | 其他地区 | 0.14 | 0.72 |
| 热回收焦炉 | 重点地区 | 0.17 | 0.61 |
|  | 其他地区 | 0.48 | 0.82 |

表5-2  炼焦企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 | 废水排放量 （立方米/吨焦炭） | 化学需氧量 （千克/吨焦炭） | 氨氮 （千克/吨焦炭） |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立焦化企业或钢铁联合企业焦化分厂 | 0.4 | 0.032 | 0.004 |

六、锅炉

锅炉的二氧化硫和氮氧化物排污权根据锅炉规模，采用绩效方法核定，见表6。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。锅炉年运行小时数，各地根据实际情况取值。对取暖锅炉，西北地区和东北地区可按3500小时取值；其他地区可按3000小时取值。

计算公式为：

式中：Mi为第i台锅炉大气污染物排污权，吨；

CAPi为第i台锅炉的容量，吨/小时或兆瓦；

Hi为第i台锅炉的年平均运行小时数；

GPSi为第i台锅炉允许的排放绩效值，千克/吨·时或千克/兆瓦·时。

表6  锅炉二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

| 燃 料 | 适用条件 | 在用锅炉 |  | 新建锅炉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫 (千克/吨·时) | 氮氧化物 (千克/吨·时) | 二氧化硫 (千克/吨·时) | 氮氧化物 (千克/吨·时) |
| 煤 | 高硫煤地区 | 0.83 | 0.6 | 0.45 | 0.45 |
|  | 一般地区 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.45 |
|  | 重点地区 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 油 | 一般地区 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.25 |
|  | 重点地区 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 天然气 | 一般地区 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.2 |
|  | 重点地区 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 生物质 | 高硫煤地区 | 0.72 | 0.52 | 0.39 | 0.39 |
|  | 一般地区 | 0.52 | 0.52 | 0.39 | 0.39 |
|  | 重点地区 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |

注：当锅炉容量以兆瓦计时，为表中绩效值除以0.7。

新建锅炉为2014年7月1日之后环境影响评价文件通过审批的新建、扩建和改建的锅炉建设项目；在用锅炉为2014年7月1日之前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的锅炉。

七、有色金属冶炼行业

有色金属冶炼行业中铜、铅、锌、镍、钴、铝、镁、钛、锡、锑、汞有色金属企业的二氧化硫和氮氧化物排污权根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表7。有地方排放标准的，按照地方排放标准对应的绩效值核定。其他产品生产企业排污权依照国家或地方污染物排放标准、烟气量核定。

表7  有色金属冶炼企业二氧化硫和氮氧化物排污权核定绩效值表

| 产品名称 | 原料名称 | 工 艺 | 一般地区 |  | 重点地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二氧化硫 （千克/吨产品） | 氮氧化物 （千克/吨产品） | 二氧化硫 （千克/吨产品） | 氮氧化物 （千克/吨产品） |
| 精炼铜 | 阳极铜生产 |  | 8.4 |  |  |  |
| 电解铅、电锌 | 铅精矿或铅锌混合矿 | 富氧强化熔炼或ISP工艺 | 20 |  |  |  |
| 电锌、精锌 | 湿法工艺 |  | 4 |  |  |  |
| 镍、钴 | 镍、钴冶炼厂 |  | 14.4 |  |  |  |
| 氧化铝 | 拜尔法工艺 |  | 1 |  |  |  |
|  | 其他工艺 |  | 8 |  |  |  |
| 电解铝 | 电解铝厂 |  | 23 |  |  |  |
| 铝用炭素 | 铝用炭素厂 |  | 3.4 |  |  |  |
| 金属镁 | 硅热法（皮江法）工艺 |  | 34 |  |  |  |
| 海绵钛 | 富钛料 | 钛冶炼厂 | 34 |  |  |  |
| 精锡、锑、汞 | 锡、锑、汞冶炼厂 |  | 25.2 | 12.6 | 6.3 | 6.3 |
| 再生铜、铝、铅、锌冶炼 |  |  | 1.5 | 2 | 1 | 1 |

八、造纸行业

造纸及纸制品企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表8。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表8  造纸及纸制品企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业生产类型 | 产品类型 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制浆企业 | 浆 | 50 | 5 | 0.6 |
| 制浆和造纸联合生产企业 | 纸 | 40 | 3.6 | 0.18 |
| 造纸企业 | 纸 | 20 | 1.6 | 0.09 |
| 其他企业 | 纸 | 1 | 0.1 | 0.006 |

注：制浆企业的生产能力按纸浆生产能力计；制浆和造纸联合生产企业、造纸企业均按机制纸及纸板和手工纸生产能力之和计；其他企业按主要产品的生产能力之和计。

九、纺织行业

1. 纺织染整

纺织染整企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表9。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表9  纺织染整企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 | 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织染整企业 | 棉、麻、化纤及 混纺机织物 | 140 | 11.2 | 1.4(2.1) |
|  | 真丝绸机织物 （含练白） | 300 | 24 | 3 |
|  | 纱线、针织物 | 85 | 6.8 | 0.9 |
|  | 精梳毛织物 | 500 | 40 | 5 |
|  | 粗梳毛织物 | 575 | 46 | 5.8 |

注：纺织染整企业的排污权按产品种类分别计算。蜡染企业取括号内数据。

2.其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十、化学制品行业

1.氮肥制造

氮肥制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表10-1。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表10-1  氮肥制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成氨 | 10 | 0.8 | 0.25 |

注：醇氨联产企业的甲醇生产能力折合为相同能力的合成氨计。

2.农药制造

杂环类农药制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表10-2。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表10-2  杂环类农药制造企业化学需氧量和氨氮排污权
核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 吡虫啉原药 | 150 | 15 | 1.5 |
| 三唑酮原药 | 20 | 2 | 0.2 |
| 多菌灵原药 | 120 | 12 | 1.2 |
| 百草枯原药 | 18 | 1.8 | 0.18 |
| 莠去津原药 | 20 | 2.0 | 0.2 |
| 氟虫腈原药 | 200 | 20 | 2.0 |

3.天然橡胶加工

天然橡胶加工企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表10-3。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表10-3  天然橡胶加工企业化学需氧量和氨氮排污权
核定绩效值表

| 原料种类 | 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然胶乳 | 天然生胶 | 12 | 1.8 | 0.36 |
|  | 浓缩胶乳 | 10 | 2 | 0.4 |
| 胶园凝胶 | 天然生胶 | 30 | 4.5 | 0.9 |

4. 其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十一、农副食品加工行业

1.制糖

制糖企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表11-1。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表11-1  制糖企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 | 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甜菜制糖企业 | 糖 | 32 | 3.2 | 0.32 |
| 甘蔗制糖企业 | 糖 | 51 | 5.1 | 0.51 |

2.肉类加工

肉类加工企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表11-2。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表11-2  肉类加工企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 | 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜类屠宰加工企业 | 活屠量 | 6.5 | 0.8 | 0.16 |
| 肉制品加工企业 | 原料肉 | 5.8 | 0.7 | 0.12 |
| 禽类屠宰加工企业 | 活屠量 | 18.0 | 1.8 | 0.36 |

注：畜类屠宰加工企业的生产能力按屠宰畜类活重能力计；肉制品加工企业按冻肉、鲜肉加工能力之和计；禽类屠宰加工企业按屠宰禽类活重能力计。

3.淀粉制造

淀粉制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表11-3。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表11-3  淀粉制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 原料 种类 | 产品种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米、 小麦 | 淀粉、变性淀粉、淀粉糖、淀粉制品 | 3 | 0.3 | 0.045 |
| 薯类 |  | 8 | 0.8 | 0.12 |

注：淀粉制造企业的生产能力按淀粉产品生产能力与生产变性淀粉、淀粉糖、淀粉制品的淀粉产品加工能力之和计。

4. 其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十二、橡胶制品行业

橡胶制品企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表12。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表12  橡胶制品企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 企业类型 | 原料类型 | 废水排放量 （立方米/吨原料） | 化学需氧量 （千克/吨原料） | 氨氮 （千克/吨原料） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮胎企业和其他 制品企业 | 胶料 | 7 | 0.49 | 0.035 |
| 乳胶制品企业 | 胶料 | 80 | 5.6 | 0.8 |

注：轮胎企业和其他制品企业的生产能力按天然胶、合成胶和再生胶等胶料加工能力之和计；乳胶制品企业按60%的乳胶计（不折算为干胶）。

十三、饮料制造行业

1.酒精制造

酒精制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表13-1。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表13-1  酒精制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 发酵酒精 | 30 | 3 | 0.3 |

2.白酒制造

白酒制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表13-2。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表13-2  白酒制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原酒 | 20 | 2 | 0.2 |

注：白酒制造企业的生产能力按原酒（原酒按65度折算）生产能力计，具体折算方法见《65度白酒标准量折算表》。

3.啤酒制造

啤酒制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表13-3。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表13-3  啤酒制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品种类 | 废水排放量 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 啤酒 | 7 | 0.56 | 0.105 |
| 麦芽 | 5 | 0.4 | 0.075 |

注：啤酒制造企业的排污权按产品种类分别计算。对于啤酒企业废水排放量、化学需氧量绩效值和氨氮绩效值单位分别为立方米/千升产品、千克/千升产品和千克/千升产品。对于麦芽企业废水排放量、化学需氧量绩效值和氨氮绩效值单位分别为立方米/吨产品、千克/吨产品和千克/吨产品。

4. 其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十四、食品加工行业

1.柠檬酸制造

柠檬酸制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表14-1。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表14-1  柠檬酸制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 柠檬酸 | 30 | 3 | 0.3 |

2.味精制造

味精制造企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表14-2。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表14-2 味精制造企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 产品 种类 | 废水排放量 （立方米/吨产品） | 化学需氧量 （千克/吨产品） | 氨氮 （千克/吨产品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 味精 | 150 | 30 | 7.5 |

3. 其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十五、皮革行业

1.制革

制革企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表15-1。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表15-1  制革企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 原料 种类 | 废水排放量 （立方米/吨原料） | 化学需氧量 （千克/吨原料） | 氨氮 （千克/吨原料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生皮及蓝湿革、坯革等半成品革 | 55 | 5.5 | 1.35 |

注：制革企业的生产能力按生皮及蓝湿革、坯革等半成品革加工能力之和计。

2.毛皮加工

毛皮加工企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据企业生产能力，采用绩效方法核定，见表15-2。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

表15-2  毛皮加工企业化学需氧量和氨氮排污权核定绩效值表

| 原料 种类 | 废水排放量 （立方米/吨原料） | 化学需氧量 （千克/吨原料） | 氨氮 （千克/吨原料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 羊皮、狐狸皮、水貂皮等生毛皮 | 70 | 7 | 1.05 |

注：毛皮加工企业的生产能力按羊皮、狐狸皮、水貂皮等生毛皮加工能力之和计。

3. 其他行业企业的化学需氧量和氨氮排污权，根据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）等核定。

十六、畜禽养殖行业

排放废水的规模化畜禽养殖场的化学需氧量和氨氮排污权，根据养殖规模（存栏量），采用绩效方法核定，见表16。

表16 排放废水的规模化畜禽养殖场化学需氧量和
氨氮排污权核定绩效值表

| 养殖类型 | 年废水排放量 （立方米/头、只） | 化学需氧量 （千克/头、只） | 氨氮 （千克/头、只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 5.5 | 0.82 | 0.22 |
| 肉鸡、蛋鸡 | 0.2 | 0.032 | 0.0085 |
| 肉牛、奶牛 | 67.5 | 10.1 | 2.7 |

注：绩效值单位中，头、只均为存栏数。猪存栏数与出栏数按1:2换算，肉牛存栏数与出栏数按1:1.2换算，肉鸡存栏数与出栏数按1:7换算。

十七、集中式污水处理厂

集中式污水处理厂包括城镇污水处理厂和各类工业园区、开发区、工业聚集地等废水处理厂。集中式污水处理厂的化学需氧量和氨氮排污权，根据其设计处理能力和出水水质标准核定。有地方排放标准的或执行污染物特别排放限值的，按照对应的绩效值核定。

对城镇污水处理厂出水水质满足排放标准、实际处理水量超过设计处理能力的，不视为超排污权排放。

附件3：

## 湖北省主要污染物排污权

## 核定申请表

申请单位：

通讯地址：

联 系 人：

联系方式：

电子邮件：

湖北省环境保护厅制

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划代码 |  |  | 行业类别 |  |  |  | 行业 代码 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  | 市 县(市、区) 镇(街道、乡) 路（村） 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产设施地址 |  | 市 县(市、区) 镇(街道、乡) 路（村） 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证编号 |  |  |  |  |  | 核发机关 |  |  |  |  |
| 排污许可证类型 |  | １、正式□ ２、临时□ |  |  |  | 有效期限 |  |  |  |  |
| 企业生产信息 |  | 主要产品 |  | 生产工艺 |  | 主要产品产量（单位） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计产能 |  | 上年度实际产量 |  |  |
| 企业污染防治措施 | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 一、企业申报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（吨/年） | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 |
| 2013年度排污申报 登记量 |  |  |  |  |  |
| 2014年度排污申报 登记量 |  |  |  |  |  |
| 2013年度环境统计 排放量 |  |  |  |  |  |
| 2014年度环境统计 排放量 |  |  |  |  |  |
| 环评批复总量 |  |  |  |  |  |
| “三同时”竣工 验收排放量 |  |  |  |  |  |
| “十二五”总量 控制目标值 |  |  |  |  |  |
| 企业申报结果 |  |  |  |  |  |
| 申报单位 | （签字） （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

| 三、核定结论 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物（吨/年） | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 |
| 县区环保局 初步核定意见 | 审批人（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 市州环保局 核定意见 | 审批人（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

除件4：湖北省重点工业企业主要污染物排污权核定申请报告格式

对火电、钢铁、水泥、造纸、印染等行业工业企业，除提交《湖北省主要污染物排污权核定申请表》，应同时提交《湖北省重点工业企业主要污染物排污权核定申请报告》，申请报告总体形式如下：

一、企业历史沿革

二、企业基本情况

2.1企业概况

2.2企业产品方案

重点描述企业主要生产产品、生产周期、主要原辅材料消耗情况、主要生产设备清单等。

2.3企业主要生产工艺流程及产污节点

2.4已采取的主要污染防治措施

三、企业环境管理制度执行情况

3.1企业环境管理制度建设情况

3.2环境影响评价制度执行情况

3.3“三同时”验收制度执行情况

3.4排污申报登记执行情况

3.5排污许可证制度执行情况

3.6排污权交易执行情况

四、排污权核定结果和建议

4.1企业排污权核定方法

4.2排污权核定量

4.3核定结论

4.4建议

附件5：企业应提交的附件目录

企业应提交的附件主要包括以下材料：

（一）企业营业执照及组织机构代码证（复印件）；

（二）企业历年来环境影响评价文件及批复（文件主要为总量控制章节复印件）；

（三）企业历年来项目竣工环境保护验收文件及批复（复印件）；

（四）近两年排污申报登记表；

（五）排污许可证（复印件，若无，可不提供）；

（六）“十二五”总量减排目标责任书（若无，可不提供）；

（七）排污权交易鉴证书（若无，可不提供）；

（八）近两年日常监督性监测报告（国控源至少提供4次/年，纳入环统的工业企业应至少提供2次/年，其余企业至少提供1次/年）；

（九）在线监控设施比对结果及验收文件（附带提供近两年企业在线监控数据）。