宁德卓高新材料科技有限公司聚合物锂离子电池用功能性隔膜新材料项目（一期）

一、项目基本情况

1、建设内容：占地面积61910m2，设计建设4座厂房，1座研发中心、生活区等工程，年产陶瓷隔膜40708万m2。阶段性项目建设1座厂房（2座厂房连体建设），研发中心未建，年生产陶瓷隔膜28000万m2。

- 建设地点：宁德市东侨经济技术开发区工业园区振兴路8号

3、建设情况：公司于2016年1月委托湖北永业行评估咨询有限公司编制该项目环境影响评价报告表，2016年3月获得宁德市环保局东侨分局的环评批复（2016-3号）。项目于2014年12月开工建设，由于实际建设过程增加配料工序清洗废水、增加中央空调系统，公司于2017年5月委托福建通和环境保护有限公司对该项目进行环境影响补充说明，宁德市环保局东侨分局于2017年5月批复了（2017-14号）该环境影响补充说明，并于2017年6月投入试生产运行。

4、工程投资：总投资29000万元，其中环保投资200万元，占总投资0.69%。

5、工程变更情况：实际建设过程增加配料工序清洗废水、增加中央空调系统

6、建设单位：宁德卓高新材料科技有限公司

7、验收监测/调查单位：福建宏其检测科技有限责任公司

8、验收监理单位：

9、环评编制单位：湖北永业行评估咨询有限公司、福建通和环境保护有限公司

10、环保设施设计单位：

11、验收范围：本次验收为（一期）项目阶段性，年生产陶瓷隔膜28000万m2。

二、环境保护执行情况

1、环保设施落实情况

## （一）废水

食堂污水采用隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池处理，通过园区污水管道纳入北区污水处理厂进一步处理；生产废水收集后采用“调质+混凝+沉淀+电絮凝+絮凝沉淀+厌氧+MBR池”工艺处理后，排入园区污水管道纳入北区污水处理厂进一步处理，污水处理设施设计处理能力为20t/d。

（二）废气

生产车间采取通风排气系统；食堂油烟经油烟净化装置处理后引至楼顶排放；

## （三）噪声

采用低噪声型的冷却设备，同时采取减震措施，以降低噪声排放。

## （四）固体废物

陶瓷隔膜边角料收集后按成品出售宁德新能源有限公司，污水处理站污泥收集后暂存，生活垃圾由环卫部门统一收集处置。

- 环评批复要求落实情况

项目环评批复及落实情况对照见下表：

表2.1  环评批复（2016-3）及落实情况对照表

| 序号 | 项目 | 环评批复要求 | 实际落实情况 | 是否 一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 该项目施工期间，施工场地应尽量远离水体，配备足够处理能力的沉砂池等污水处理设施，并按规范设计，各类施工废水进沉淀池处理后，循环用于施工场地抑尘洒水、路面养护，不得外排。项目运营期无工业废水，生活污水接入北区污水处理厂排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )表4 中三级标准。 该项目应建设污水处理设施，处理达标后排放。 | 据调查:项目施工期无投诉，能够遵守相应的环保管理要求。 运营期食堂废水经隔油池后与生活污水一起经化粪池处理后由四号路污水管网汇入北区污水处理厂。 根据监测结果，运营期生活污水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )表4 中三级标准，NH3-N符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中B标准) 。 | 一致 |
| 2 | 废气 | 该项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放监控浓度限值，监控周界外浓度最高点的主要污染物为颗粒物。项目运营期餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001)要求。 建设单位在施工期应做好施工粉尘防治工作； | 据调查:项目施工期无投诉，能够遵守相应的环保管理要求。 运营期食堂油烟安装油烟净化器，净化后的油烟经排油烟道引至屋顶排放。根据监测结果。根据监测结果，运营期餐饮油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001)要求。 | 一致 |
| 3 | 噪声 | 该项目建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的环境噪声排放限值。项目运营期设备厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中的3类标准。 严格控制施工时间，严禁在午间（12时至14时），夜间（22时至6时）进行产生噪声的施工行为。 | 据调查:项目施工期无投诉，能够遵守相应的环保管理要求。 根据监测结果，运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 一致 |
| 4 | 固废 | 建设单位应加强对该项目施工期环境保护管理，落实报告表提出的相关环保措施，减少污染，施工建筑垃圾应妥善处置，禁止焚烧及随意丢弃；运营期产生的一般工业固废和生活垃圾应分类妥善处置。 | 据调查:项目施工期无投诉，能够遵守相应的环保管理要求。 陶瓷隔膜边角料，集中存放，按成品出售给宁德新能源公司；生活垃圾交由环卫部门及时清运处置。 | 一致 |
| 5 | 其它 | 建设单位应按报告表提出的要求对该项目地总平面布置进行总体规划，合理布置污水处理设施和垃圾收集点，并实行雨污分流。 | 已落实。 | 一致 |

# 表2.2  环评批复（2017-14号）及落实情况对照表

| 序号 | 项目 | 环评批复要求 | 实际落实情况 | 是否 一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 项目运营期产生清洗废水和生活污水分别经污水站和化粪池处理后共同汇入北区污水处理厂，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )表4 中三级标准；NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中B标准) 。污水站运行产生的污泥，应规范化处置，并做好相应台帐。 | 运营期生产过程产生的清洗废水经污水站处理后由工业路污水管网汇入北区污水处理厂；食堂废水经隔油池后与生活污水一起经化粪池处理后由四号路污水管网汇入北区污水处理厂。 根据监测结果，运营期清洗废水和生活污水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )表4 中三级标准，NH3-N符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1中B标准) 。 运营期污水站运行产生的污泥，装桶，暂存固废间，同生活垃圾一道处置。 | 一致 |
| 2 | 废气 | 项目运营期产生废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中二级标准。 建设单位在运营期应做好废气污染防治工作，确保废气达标排放。 | 本项目成膜原料为水溶性，涂布车间每台涂膜机均有一个排气口，有少量VOCs挥发，呈无组织排放。根据监测结果，厂界无组织VOCs监控点的最大值低于《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）》（2017年6月22日）中无组织排放控制要求。 根据监测结果，运营期污水处理站产生的恶臭，厂界无组织硫化氢、氨浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放监控浓度要求。 | 一致 |
| 3 | 噪声 | 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中 3类标准。 严格控制生产时间，在午间（12时至14时），夜间（22时至6时）产生的噪声应符合排放标准。 | 根据监测结果，运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 一致 |
| 4 | 其它 | 建设单位应加强对该项目施工期环境保护管理。落实报告表提出的相关环保措施。减少污染。垃圾应妥善处置，禁止焚烧及随意丢弃。 | 据调查:项目施工期无投诉，能够遵守相应的环保管理要求。 | 一致 |

三、验收监测结果

1、废水

表3.1  废水检测结果一览表

表中：除pH值（无量纲）外，其余检测项目单位均为mg/L

| 检测 日期 | 检测点位 | 检测频次 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | COD | BOD5 | SS | 动植物油 | 氨氮 | 色度（倍） |
| 2017 11.3、 2017.12.26（色度） | ★1 生活污水总排口 | 第一次 | 7.17 | 272 | 71.7 | 197 | 0.88 | 38.9 | -- |
|  |  | 第二次 | 7.21 | 266 | 69.9 | 188 | 0.93 | 40.2 | -- |
|  |  | 第三次 | 7.11 | 274 | 73.5 | 167 | 0.81 | 36.5 | -- |
|  |  | 第四次 | 7.08 | 269 | 75.5 | 180 | 0.76 | 37.3 | -- |
|  |  | 范围/均值 | 7.08~7.21 | 270 | 72.6 | 183 | 0.84 | 38.2 | -- |
|  | ★2 污水处理站总排口 | 第一次 | 6.34 | 159 | 33.6 | 162 | 0.34 | 5.68 | 64 |
|  |  | 第二次 | 6.41 | 156 | 32.6 | 173 | 0.27 | 5.92 | 64 |
|  |  | 第三次 | 6.28 | 148 | 34.5 | 150 | 0.22 | 6.22 | 64 |
|  |  | 第四次 | 6.37 | 161 | 31.2 | 177 | 0.39 | 5.81 | 64 |
|  |  | 范围/均值 | 6.28~6.41 | 156 | 33.0 | 165 | 0.30 | 5.91 | -- |
| 2017 11.4、2017.12.27（色度） | ★1 生活污水总排口 | 第一次 | 7.11 | 269 | 72.5 | 187 | 0.94 | 42.2 | -- |
|  |  | 第二次 | 7.18 | 259 | 73.1 | 163 | 0.85 | 38.4 | -- |
|  |  | 第三次 | 7.22 | 272 | 71.9 | 153 | 0.79 | 37.0 | -- |
|  |  | 第四次 | 7.14 | 263 | 69.3 | 178 | 0.87 | 37.6 | -- |
|  |  | 范围/均值 | 7.11~7.22 | 266 | 71.7 | 170 | 0.86 | 38.8 | -- |
|  | ★2 污水处理站总排口 | 第一次 | 6.44 | 161 | 35.0 | 160 | 0.36 | 5.95 | 64 |
|  |  | 第二次 | 6.38 | 156 | 34.1 | 145 | 0.31 | 5.25 | 64 |
|  |  | 第三次 | 6.31 | 173 | 31.9 | 170 | 0.38 | 6.28 | 64 |
|  |  | 第四次 | 6.27 | 154 | 33.7 | 138 | 0.29 | 5.54 | 64 |
|  |  | 范围/均值 | 6.27~6.44 | 161 | 33.7 | 153 | 0.34 | 5.76 | -- |

注：表中监测数据引自福建宏其检测科技有限责任公司HQJC（2017）12063号报告。

2、废气

（1）有组织废气

表3.2  油烟检测结果一览表1（2017.11.3）

| 检测日期 | 2017.11.3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：饮食灶头 | 设计灶头数（个）：3 |  |  | 实际运行灶头数（个）：3 |  |  |
| 饮食业单位规模 | 中型 |  |  |  |  |  |
| 测孔位置 | 净化器出口 |  |  |  |  |  |
| 单个灶头基准风量（m3/h） | 2.00×103 |  |  |  |  |  |
| 烟气标干流量（mg/m3） | 1.48×104 |  |  |  |  |  |
| 油烟浓度测值 （mg/m3） | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 第四次 | 第五次 |
|  | 0.56 | 0.50 | 0.40 |  | 0.12 （舍去） | 0.49 |
| 实测油烟排放浓度均值（mg/m3） | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 折算油烟排放浓度（mg/m3） | 1.21 |  |  |  |  |  |

注：表中监测数据引自福建宏其检测科技有限责任公司HQJC（2017）12063号报告。

表3.3  油烟检测结果一览表2（2017.11.4）

| 检测日期 | 2017.11.4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称：饮食灶头 | 设计灶头数（个）：3 |  |  | 实际运行灶头数（个）：3 |  |  |
| 饮食业单位规模 | 中型 |  |  |  |  |  |
| 测孔位置 | 净化器出口 |  |  |  |  |  |
| 单个灶头基准风量（m3/h） | 2.00×103 |  |  |  |  |  |
| 烟气标干流量（mg/m3） | 1.44×104 |  |  |  |  |  |
| 油烟浓度测值 （mg/m3） | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 第四次 | 第五次 |
|  | 0.65 | 0.72 | 0.25 |  | 0.58 | 0.62 |
| 实测油烟排放浓度均值（mg/m3） | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 折算油烟排放浓度（mg/m3） | 1.34 |  |  |  |  |  |

注：表中监测数据引自福建宏其检测科技有限责任公司HQJC（2017）12063号报告。

（2）无组织废气

表3.4  无组织废气检测结果一览表1（2017.11.3）

表中：检测项目单位均为mg/m3

| 编号 | 点位名称 | 检测 因子 | 检测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
|  |  |  | 风向：E | 风向：ENE | 风向：NE | 风向：N |
|  |  |  | 风速：1.0m/s | 风速：1.0m/s | 风速：1.2m/s | 风速：1.1m/s |
| ●1 | 污水处理站上风向1 | 硫化氢 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  |  | 氨 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| ●2 | 污水处理站下风向2 | 硫化氢 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
|  |  | 氨 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| ●3 | 污水处理站下风向3 | 硫化氢 | 0.002 | ＜0.001 | 0.002 | 0.001 |
|  |  | 氨 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| ●4 | 污水处理站下风向4 | 硫化氢 | 0.002 | ＜0.001 | 0.001 | 0.002 |
|  |  | 氨 | 0.02 | ＜0.01 | 0.04 | 0.04 |

注：表中监测数据引自福建宏其检测科技有限责任公司HQJC（2017）12063号报告。

表3.5  无组织废气检测结果一览表2（2017.11.4）

表中：检测项目单位均为mg/m3

| 编号 | 点位名称 | 检测 因子 | 检测频次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
|  |  |  | 风向：E | 风向：ENE | 风向：NE | 风向：N |
|  |  |  | 风速：0.8m/s | 风速：1.1m/s | 风速：1.3m/s | 风速：1.2m/s |
| ●1 | 污水处理站上风向1 | 硫化氢 | ＜0.001 | 0.001 | 0.001 | ＜0.001 |
|  |  | 氨 | ＜0.01 | 0.01 | 0.02 | ＜0.01 |
| ●2 | 污水处理站下风向2 | 硫化氢 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
|  |  | 氨 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| ●3 | 污水处理站下风向3 | 硫化氢 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
|  |  | 氨 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| ●4 | 污水处理站下风向4 | 硫化氢 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 |
|  |  | 氨 | 0.02 | 0.01 | ＜0.01 | 0.04 |

注：表中监测数据引自福建宏其检测科技有限责任公司HQJC（2017）12063号报告。

表3.6  无组织废气检测结果一览表3   （2017.12.26~27）

| 采样日期 |  | 2017.12.26 |  |  |  | 2017.12.27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 风向 |  | N | NW | NW | N | N | N | N | NW |
| 风速（m/s） |  | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| ●1 | VOCs(mg/m3) | 0.066 | 0.072 | 0.058 | 0.052 | 0.050 | 0.056 | 0.060 | 0.058 |
| ●2 | VOCs(mg/m3) | 0.055 | 0.051 | 0.039 | 0.045 | 0.040 | 0.043 | 0.050 | 0.039 |
| ●3 | VOCs(mg/m3) | 0.048 | 0.038 | 0.046 | 0.051 | 0.053 | 0.055 | 0.062 | 0.051 |
| ●4 | VOCs(mg/m3) | 0.039 | 0.044 | 0.051 | 0.063 | 0.060 | 0.050 | 0.042 | 0.045 |

注：表中监测数据引自福建宏其检测科技有限责任公司HQJC（2017）12063号报告。

3、噪声

表3.7  噪声监测结果一览表

| 编号 | 点位名称 | Leq{dB(A)} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间（2017.11.3） |  |  | 昼间（2017.11.4） |  |  |
|  |  | 测量值 | 背景值 | 测量值修正 | 测量值 | 背景值 | 测量值修正 |
| ▲1 | 噪声测点1 | 52.5 | / | / | 52.9 | / | / |
| ▲2 | 噪声测点2 | 53.6 | / | / | 54.0 | / | / |
| ▲3 | 噪声测点3 | 54.3 | / | / | 54.8 | / | / |
| ▲4 | 噪声测点4 | 55.1 | / | / | 56.7 | / | / |
| ▲5 | 噪声测点5 | 51.7 | / | / | 50.9 | / | / |
| 备注 |  | ①执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，昼间限值65dB。②企业夜间不生产③测量值已达标，故未作背景修正。 |  |  |  |  |  |

注：表中监测数据引自福建宏其检测科技有限责任公司HQJC（2017）12063号报告。

4、固废

表3.8   固废产生及处置一览表

| 序号 | 固废名称 | 环评预估量 t/a | 实际产生量 t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷隔膜边角料 | 8 | 6 | 做为成品出售给宁德新能源公司 |
| 2 | 污水站污泥 | 6.5 | 2.25 | 委托环卫部门清运 |
| 3 | 生活垃圾 | 300 | 90 | 委托环卫部门清运 |

注：表中监测数据引自福建宏其检测科技有限责任公司HQJC（2017）12063号报告。

5、环境风险防范

宁德卓高新材料科技有限公司聚合物锂离子电池用功能性隔膜新材料项目（一期）执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境保护管理工作。

四、联系人及联系方式

1、验收监测联系人及联系方式

冯骞 0591-87578101

2、建设单位联系人及联系方式

刘志伟 18005935572