宁德时代新能源科技股份有限公司

工程中心（阶段性）

竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位： | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 福建宏其检测科技有限责任公司 |

二零一八年二月

建设单位：宁德时代新能源科技股份有限公司

法人代表：黄世霖

编制单位：福建宏其检测科技有限责任公司

法人代表：冯  骞

项目负责人：陈  阳

建设单位：宁德时代新能源科技股          编制单位：福建宏其检测科技有限

份有限公司　　 　　　　                 责任公司

电话：0593-2582153                      电话：0591-87578101、87578202

传真：                                  传真：0591-87578302

邮编：                                  邮编：350008

地址：宁德市东侨工业集中区      　　　　地址：福州市仓山区金洲北路7

号金山科技企业孵化器10#楼4层

目    录

一  前言	7

二  验收监测依据	9

三  建设项目工程概况	10

3.1 地理位置	10

3.2 工程基本情况	10

3.3 工程组成及主要经济技术指标	10

3.4 总平面布置	14

3.5 原辅材料及动力消耗一览表	14

3.6 主要实验设备	14

3.7 实验内容及产污环节	15

3.8 水平衡	16

3.9 运营期污染源分析	17

3.10 环保措施	19

四  环境影响评价结论及环评批复要求落实情况	23

4.1环境影响评价总结论（摘录）	23

4.2环评批复要求和落实情况对照	23

五  验收监测评价标准	25

5.1 废水	25

5.2 废气	25

5.3 噪声	25

5.4 固体废物	26

5.5 总量控制指标	26

六  验收监测内容	27

6.1 验收监测期间工况	27

6.2 废水监测内容	27

6.3 废气监测内容	27

6.4 噪声监测内容	28

6.5 固废调查内容	28

七  验收监测数据的质量控制和质量保证	29

7.1 监测分析方法	29

7.2 质量保证和质量控制	30

八  验收监测结果与分析评价	31

8.1 废水监测结果	31

8.2 噪声监测结果	32

8.3 废气监测结果 	33

8.4 固体废物处置	42

九  环境管理检查	43

9.1 建设项目执行国家建设项目环境管理制度的情况	43

9.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况	43

9.3 环保机构设置、人员	43

9.4 排放口规范化建设情况及环保设施运行与维护情况	43

9.5环境风险管理情况	43

9.6 环保投资情况	43

十  结 论	44

10.1 项目基本情况	44

10.2 验收监测期间工况	44

10.3 污染物达标排放情况	45

10.4 环境管理检查	46

10.5 验收结论	46

10.6 整改要求	46

附图：

附图1 地理位置图

附图2 漳湾园区产业布局规划图

附图3 总平面布置图

附图4雨污管网图

附图5 验收监测点位布设图

附图6 环保措施及现场监测照片图

附件：

附件1 委托书

附件2 环评批复

附件3 监测方案表

附件4 检测报告

附件5 废物委托处置协议

附件6 应急预案备案表

附件7 验收意见

附件8 自查报告

# 一  前言

宁德时代新能源科技股份有限公司于宁德市东侨工业集中区，建设宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心项目，总投资56068万元。规划用地面积79149m2，总建筑面积100773m2，建设材料实验室、安全实验室、PTO 实验拉线、机械测试室、材料研究实验室、环境测试、滥用测试等建筑，购置与工程研究相适应的仪器设备。劳动定员5000人，采取两班制生产，每班12小时，全年生产日为300天。2016年3月18日，宁德市蕉城区发展和改革局以宁区发改投[2016]J010011号文对该项目进行了备案。

根据中华人民共和国国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关环境保护法律法规条例的规定，宁德时代新能源科技股份有限公司于2016年03月16日委托福建省环境科学研究院编制《宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心项目环境影响报告表》，并于2016年5月25日通过宁德市环保局东侨分局的审批（宁区环 [2016]7号）。

项目建设过程中，宁德时代新能源科技股份有限公司拟在现有研发体系下，加大资金投入，通过对现有工程中心的C1（材料实验室）和C2（PTO实验室）进行调整，增加振动台、充放电机、温湿度箱、电子负载等实验设备，进行性能测试、环境与机械测试。为此，宁德时代新能源科技股份有限公司于2017年09月21日委托福建闽冶环保科技咨询公司编制“宁德时代新能源科技股份有限公司动力及储能电池研发项目环境影响补充说明”，宁德市环保局东侨分局于2017年10月10日以东侨环函[2017]-46号函复了该环境影响补充说明。

2017年11月，工程中心的安全实验室（S0安全测试车间四、S1安全测试车间一、S2安全测试车间二、S3安全测试车间三）、滥用测试（S5整车及电池包过充电测试车间）、C4设施房建成投入试运行，2017年12月该测试车间的实验室设施和配套的环保设施运行正常，企业申请环保验收。根据《建设项目竣工环境保护验收监测管理办法》，2017年12月，宁德时代新能源科技股份有限公司委托福建宏其检测科技有限责任公司对“宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心”进行阶段性环保竣工验收监测。福建宏其检测科技有限责任公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年1月2日～3日对该公司污染排放源进行实地采样监测，收集相关资料，在此基础上编写此报告。

# 二  验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修订；

6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令682号，2017修订；

7、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

8、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》(环办环评函[2017]1235号）；

9、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

10、关于公开征求《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 （征求意见稿）》意见的通知（环办环评函〔2017〕1529号）；

11、《宁德时代新能源科技股份有限公司建设项目竣工验收监测委托书》（2017.12），见附件1。

12、《宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心项目环境影响报告表》福建省环境科学研究院（2016.3）；

13、宁德市环保局东侨分局关于宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心环境影响报告表的批复（2017.5.25），见附件2；

14、《宁德时代新能源科技股份有限公司动力及储能电池研发项目环境影响补充说明》福建闽冶环保科技咨询公司（2017.9）；

12、宁德市环保局东侨分局关于宁德时代新能源科技股份有限公司动力及储能电池研发项目环境影响补充说明的函复（2017.10.10），见附件2；

13、《宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心竣工环境保护验收监测报告》HQJC（2018）01004（2018.1），见附件4

# 三  建设项目工程概况

## 3.1 地理位置

宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心项目位于宁德市东侨工业集中区，周边200m范围内均为东侨经济技术开发区工业用地。地理位置见附图1、项目周边环境见附图2。

## 3.2 工程基本情况

项目名称：宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心；

建设单位：宁德时代新能源科技股份有限公司；

建设性质：新建；

建设规模：规划用地面积 79149m2，总建筑面积 100773m2，建设材料实验室、安全实验室、PTO 实验拉线、机械测试室、材料研究实验室、环境测试、滥用测试等建筑，购置与工程研究相适应的仪器设备。

建设地点：宁德市东侨工业集中西陂塘路东侧、竹塘路北侧地块；

工作制度：生产岗位采取两班制生产，每班 12 小时，全年生产日为 300 天； 劳动定员：5000 人；

投资规模：56068 万元。

产品方案：PRO前工序产能：硬壳2.5k/d（~80Ah）+、软包4k/d（3~5Ah）； PRO后工序产能：硬壳（工艺包括卷绕、叠片）2.4K/d、软包 3.6K/d、圆柱形2K/d。

生产规模：总生产能力为2400*80AH*300+5600*3AH*300=6000WAh+500WAh=6500Ah/（约22万Ah/d），产品主要用于下一代动力电池研究试验，以提高动力电池的能量密度，形成具有自主知识产权的主导产品和专有技术。

## 3.3 工程组成及主要经济技术指标

本项目工程组成见下表3.3.1所示。

表 3.3.1  项目组成一览表

| 序号 | 项目 | 建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |  |
|  | 设计建设内容 |  | 阶段性建设内容 | 变更情况 |
| 1 | 主体部分 | 总建筑面积80430m2，包括C1 材料实验室、 C2 PTO实验室、C3性能实验室、C4性能实验室。 | 不在本次验收范围 | ／ |
| 2 | 安全实验室 | 总建筑面积17920m2，包括S0环境与机械测试楼、S1安全实验室一、S2安全实验室二、S3冲击测试室及整车电池包、S4安全实验室三。 | 总建筑面积17920m2，包括S0安全测试车间 （四）、S1安全测试车间（一）、S2安全测试 车间（二）、S3安全测试车间（三）。 | 原S3改成S4 原S4更名为S3 |
| 3 | 整车及电池包过充电测试车间 | 建筑面积 1023m2 | 建筑面积 1023m2，包括 S5整车及电池包过充电测试车间。 | 原“火烧测试场地”并到S5，场地改成S5 |
| 二 | 配套工程 |  |  |  |
| 1 | 设施房 | 建筑面积为 1400m2 | 建筑面积为1400m2，包括C4设施房。 | 原设施房由西面移到东面更名为C4 |
| 三 | 公用工程 |  |  |  |
| 1 | 供电工程 | 本项目总装机容量为3000KVA，用电来自市政电网，用电量4.8万度/年 | 已建 | 不变 |
| 2 | 给水工程 | 供水水源为宁德市第三自来水厂，自来水厂配水管网引接口位于郑港路，年新鲜用水量19.68万吨/年 | 已建 | 不变 |
| 3 | 排水工程 | 采用雨、污分流排水系统。雨水经厂内管沟流入厂区内雨水干管，最终排入市政雨水管网。生产废水依托厂区南侧“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目 ”污水处理站处理达到《电池行业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放标准排入北区污水处理厂进一步处理；生活区污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中的三级标准后接入厂区西侧十八号路市政污水管网，排入北区污水处理厂进一步处理。 | 已建 | 不变 |
| 4 | 消防工程 | 配套300m3消防水池一座以及若干个消火栓。 | 依托“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目 ” | 未建 |
| 四 | 环保工程 |  |  |  |
| 1 | 废气处 理工程 | （1）配套自主研发的“NMP 密闭循环冷凝回收”装，共2套； | 不在本次验收范围 | / |
|  |  | （2）移动式除尘器2台； | 不在本次验收范围 | / |
|  |  | （3）PTO实验室阴极、阳极车间无组织排放源经集 中收集后，各由一根高20m，直径0.3m的排气筒排放，共2根排气筒； | 不在本次验收范围 | / |
|  |  | （4）PTO实验室阴极冷凝回收装置废气经集中收集后，各由一根高20m，直径0.3m的排气筒排放，共1根 排气筒； | 不在本次验收范围 | / |
|  |  | （5）安全实验室二产生的烟尘配备两套水膜除尘装置， 由一根高20m，直径0.3m的排气筒排放，共1根排气筒； | 取消 | 改变原实验室功能，仅进行物理实验，不进行破坏实验，无排放物及治理设施 |
|  |  | （6）安全实验室三产生的烟尘配备两套水膜除尘装置 ，由一根高20m，直径0.3m的排气筒排放，共1根排气筒； | 实验室分割成18个独立的测试间，18根排气筒，H=15m，间歇排放，18套袋式除尘装置 | 1根排气筒变成18根，排气筒高度 20m变为15m，水膜除尘变成袋式 除尘。 |
|  |  | （7）冲击测试室及整车电池包产生的烟尘配备一套静 电除尘装置，由一根高25m，直径1.5m的排气筒排放， 共1根排气筒； | 冲击测试室及整车电池包产生的烟尘配备一套 静电除尘装置，由一根高25m，直径1.5m的排气筒排放，共1根排气筒； | 一套静电除尘装置变为一套”旋风 除尘+袋式除尘+水洗塔+活性碳吸附塔”装置 |
| 2 | 废水处 理工程 | （1）阴阳极各一套，处理能力各为10t/d，共建设20t/d 生产清洗废水预处理设施，处理工艺为“三级沉淀”， 生产废水经预处理后依托厂区南侧“新能源锂离子动 力电池项目”污水处理站（采用“阴阳极预处理+厌氧+ 水解+两级AO”工艺）进一步处理。 | 不在本次验收范围 | 实验室地面清洗水、除尘系统废水、烧车消防水直接进入“新能源 锂离子动力电池项目”147污水处理站。 |
|  |  | （2）新建三座化粪池，处理能力为240m3/d； | 建三座化粪池 | 不变 |
| 3 | 噪声处 理措施 | 采取降噪、隔声、减震等措施 | 不在本次验收范围 | / |
| 4 | 固体废 物处置 | 生活垃圾收集间、工业固废暂存间各 1 处 | 不在本次验收范围 | / |
| 5 | 放射性污染控制措施 | 设置屏蔽防护罩（不在本次评价范围，建设单位另行委托评价） | 不在本次验收范围 | / |
| 五 | 依托工程 |  | 不在本次验收范围 |  |
| 1 | 配套 设施 | （1）依托“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电 池系统生产项目”NMP 罐区，不新建； （2）依托“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目”RO/DI 水系统，不新建； | 不在本次验收范围 | / |
| 2 | 废水处 理设施 | 依托厂区南侧“”污水处理站（采用“阴阳极预处理+厌氧+水解+两级 AO”工艺，设计规模550m3/d） | 不在本次验收范围 | / |
| 3 | 危险废物 暂存间 | 依托“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目”建设的危险废物暂存间 | 不在本次验收范围 | / |

## 3.4 总平面布置

工程中心分为主体部分和安全实验室。前工序设置于厂区南部，主要进行消费类样品电芯和动力样品电芯的实验生产，紧邻南侧的“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目”，就近依托其配套设施、环保处理设施；厂区北部为后工序阶段，布置有安全实验室、冲击测试室及整车电池包等。总平面布置见附图3。

## 3.5 原辅材料及动力消耗一览表

原辅材料及动力消耗见表3.5.1。

表3.5.1   实际原辅材料及动力消耗一览表

| 材料名称 | 年用量 |
| --- | --- |
| 电芯 | 30万个 |
| 水 | 3600吨/年 |
| 电 | 20万度/年 |

## 3.6 主要实验设备

主要实验设备见表3.6.1。

表3.6.1    实际主要实验设备一览表    单位：台

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新威测试机 | 91 |
| 2 | 哈丁高低温箱 | 8 |
| 3 | 星云充放电机 | 7 |
| 4 | 安全测试平台 | 10 |
| 5 | 冷热冲击试验箱 | 9 |
| 6 | 热冲击试验箱 | 5 |
| 7 | 冷热一体机 | 4 |
| 8 | 过充防爆箱 | 4 |
| 9 | 振动台 | 4 |
| 10 | 高温试验箱 | 1 |
| 11 | 高温穿钉箱 | 1 |
| 12 | 高温挤压箱 | 1 |
| 13 | 针刺试验机 | 1 |
| 14 | 卧式针刺试验机 | 2 |
| 15 | 卧式挤压试验机 | 1 |
| 16 | 卧式挤压钝刺机 | 1 |
| 17 | 整车热失控测试平台 | 1 |
| 18 | 电池包火烧试验设备 | 1 |

## 3.7 实验内容及产污环节

3.7.1 实验内容

S3安全测试车间（三）：

测试内容：针对锂离子电池在实际使用中可能遇到安全风险，实验室设计了挤压、针刺、过充和过放、冷热冲击等安全性测试保证锂离子电池在滥用的情况下的安全性，通过电池结构设计确保锂离子电池能够通过安全性测试。在众多的安全性测试中，模拟锂离子电池发生内短路和外短路的挤压、针刺测试是最为常规，也是最难通过的安全性测试。这两种安全性测试中瞬时电流过大，由于欧姆阻抗等因素使得锂离子电池内部段时间内产生大量的热量，受到锂离子电池结构的限制，这些热量无法快速扩散到电池外部，导致锂离子电池温度过高，从而引发活性物质和电解液的分解燃烧，导致热失控。

测试频率：24小时/天，两班制（一班12小时）/天，300天/年

测试电芯数量：1000个/天

测试方法：

①针刺：用钢针贯穿电池。

②挤压：使用夹具对电池进行机械冲击测试。

③过充、过放：使用充放电机对电池进行过充或过放测试。

④冷热冲击：将电池放入冷热冲击试验箱进行冷热冲击测试。

S5整车及电池包过充电测试车间：

测试内容：主要是电池包过充火烧、整车火烧

测试频率：电池包火烧一般一个月一次，整车火烧频率很低，根据客户需求进行。

测试方法：

①电池包过充电火烧：对电池包进行过充电，使其失效引起火烧。

②整车火烧：根据实验目的，采取过充、撞击等手段使电池包失效引起整车火烧。

3.7.2 各实验室功能介绍及污染源识别

项目各实验室功能、用途及污染源识别见下表3.7.1所示。

3.7.1  实验室功能、用途及污染源识别

| 序号 | 研发车间 | 功能、用途 | 污染源识别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S0安全测试车间（四） | 对电池在不同温湿度下进行充放电测试。对电池进行振动等机械测试； | 固废 |
| 2 | S1安全测试车间（一） | 对电池进行振动等机械环境测试； | 固废 |
| 3 | S2安全测试车间（二） | 对电池进行过放、热冲击等滥用电池测试； | 固废 |
| 4 | S3安全测试车间（三） | 对电池进行挤压、针刺、冷热冲击、火烧等滥用电池测试； | 废气、 噪声、 固废、 废水 |
| 5 | S5整车及电池包过充电测试车间 | 整车燃烧、电池包过充、火烧等滥用测试。 |  |

3.7.3 产污环节分析

（1）废气

①S3安全测试车间（三）废气

消费类样品电芯和动力样品电芯进行针刺、挤压、过充、过放过程中，电芯发生短路时，可能存在燃烧、爆炸，会产生少量废气，配备水膜除尘装置处理后由排气筒外排。

②S5整车及电池包过充电测试车间废气

消费类样品电芯和动力样品电芯在进行冷热冲击、过充、火烧等滥用电池测试过程中，会存在燃烧、爆炸现象，产生的废气配备除尘、净化装置处理后由排气筒外排。

（2）废水

废水主要为少量实验室地面清洗水、S5整车及电池包火烧时消防水、S5实验室除尘装置洗涤水，排入厂区南侧“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目”污水处理站处理达标排放。

（3）固体废物

固体废物主要是消费类样品电芯和动力样品电芯实验过程中产生的废弃电芯、除尘装置更换的废活性碳。废弃电芯委托有资质供应商回收处置，废活性碳为危废，应委托有资质的单位处置。

（4）噪声

噪声主要来自除尘风机噪声。

## 3.8 水平衡

150

150

地面清洗水

34

新能源

147污水站

34

616

除尘系统废水

4366

432

43432

616

新鲜水

烧车消防水

损耗750

3000

3750

生活用水

化粪池

北区污水厂

3000

图3.8-1  实际水平衡图（单位：t/a）

## 3.9 运营期污染源分析

3.9.1废水

实验室废水主要来自实验室地面清洗水、S5车间烧车烧电池包后消防水、S5车间除尘系统水洗塔除尘水。实验室地面每天洗一次，用水量0.5t/d，清洗水排放量约0.5t/d（150t/a）；S5烧车、烧电池包后各有一个水池用来浸车、浸电池包，大水池容积186m3，小水池容积19m3，小水池一个月换一次水，大水池使用频率非常低以一年更换2次计算，消防水排放量432t/a，水池废渣量很少，与废水一起排放；水洗塔容积2.8m3，换水频率无法确定，根据实际实验频率进行换水，以一个月换一次水计，除尘水排放量34t/a。所有实验室废水（616t/a）都进入“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目”污水处理站处理后排放北区污水处理厂。因为电芯原料含钴盐，废水监测因子选取：pH值、COD、SS、氨氮、总磷、总钴、总镍、总锰，总钴、总镍、总锰为未检出。

生活污水排放量约10t/d。

根据监测数据取平均值，废水排放情况详见表3.9.1。

表3.9.1  废水产生及排放一览表

| 实验室废水 | 616t/a | 污染物 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 mg/L | 45 | / | 0.767 | 32 | 0.1 |
|  |  | 排放量 t/a | 0.28 | / | 0.0046 | 0.197c | 0.0006 |
| 生活 污水 | 10t/d 3000t/a | 排放浓度 mg/L | 127 | 44 | 40.5 | 135 | / |
|  |  | 排放量 t/a | 0.381 | 0.132 | 0.12 | 0.405 | / |

3.9.2 废气

S5整车及电池包过充电测试车间主要产生非甲烷总烃、颗粒物，设一根25m排气筒，燃烧尾气经“旋风除尘+袋式除尘+水洗+活性碳吸附”装置处理后排放；S3安全测试车间（三）分割成18个独立测试间，对电池进行挤压、针刺、冷热冲击、火烧等滥用电池测试，主要产生少量非甲烷总烃、颗粒物，每间设一根排气筒，爆炸尾气经水膜除尘装置处理后排放。由于实际情况与环评发生变化，根据监测数据取平均值计算废气污染物排放情况见表3.9.2。

表3.9.2	非甲烷总烃排放汇总表

| 废气来源 | 排气筒 编号 | 排气量 m3/h | 污染因子 | 污染排放情况 |  | 排气筒 高度 | 排放 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |  |
| S3出口 | 1 | 1.18×104 | 非甲烷总烃 | 12.1 | 0.138 | H=15m | 间歇 |
|  | 2 | 1.22×104 | 非甲烷总烃 | 12.9 | 0.150 | H=15m | 间歇 |
|  | 3 | 1.20×104 | 非甲烷总烃 | 12.5 | 0.160 | H=15m | 间歇 |
|  | 4 | 1.20×104 | 非甲烷总烃 | 11.9 | 0.140 | H=15m | 间歇 |
|  | 5 | 1.19×104 | 非甲烷总烃 | 13.1 | 0.160 | H=15m | 间歇 |
|  | 6 | 1.21×104 | 非甲烷总烃 | 11.0 | 0.124 | H=15m | 间歇 |
|  | 7 | 1.22×104 | 非甲烷总烃 | 12.1 | 0.151 | H=15m | 间歇 |
|  | 8 | 1.28×104 | 非甲烷总烃 | 11.5 | 0.145 | H=15m | 间歇 |
|  | 9 | 1.25×104 | 非甲烷总烃 | 11.9 | 0.136 | H=15m | 间歇 |
|  | 10 | 1.19×104 | 非甲烷总烃 | 10.0 | 0.151 | H=15m | 间歇 |
|  | 11 | 1.22×104 | 非甲烷总烃 | 12.7 | 0.150 | H=15m | 间歇 |
|  | 12 | 1.12×104 | 非甲烷总烃 | 11.1 | 0.129 | H=15m | 间歇 |
|  | 13 | 1.18×104 | 非甲烷总烃 | 13.3 | 0.153 | H=15m | 间歇 |
|  | 14 | 1.20×104 | 非甲烷总烃 | 13.0 | 0.151 | H=15m | 间歇 |
|  | 15 | 1.24×104 | 非甲烷总烃 | 14.4 | 0.178 | H=15m | 间歇 |
|  | 16 | 1.17×104 | 非甲烷总烃 | 12.2 | 0.143 | H=15m | 间歇 |
|  | 17 | 1.30×104 | 非甲烷总烃 | 10.8 | 0.135 | H=15m | 间歇 |
|  | 18 | 1.23×104 | 非甲烷总烃 | 12.9 | 0.154 | H=15m | 间歇 |
| S5进口 | 19 | 1.98×105 | 非甲烷总烃 | 71.3 | / | H=25m | 间歇 |
| S5出口 | 20 | 2.11×105 | 非甲烷总烃 | 14.7 | 3.097 | H=25m | 间歇 |

注：S3安全测试车间（三）、S5整车及电池包过充电测试车间，排气筒为间歇无规律排放。

表3.9.2	颗粒物排放汇总表

| 废气来源 | 排气筒 编号 | 排气量 m3/h | 污染因子 | 污染排放情况 |  | 排气筒 高度 | 排放 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h |  |  |
| S3出口 | 1 | 1.18×104 | 颗粒物 | 5.3 | 0.062 | H=15m | 间歇 |
|  | 2 | 1.22×104 | 颗粒物 | 5.3 | 0.062 | H=15m | 间歇 |
|  | 3 | 1.20×104 | 颗粒物 | 5.1 | 0.063 | H=15m | 间歇 |
|  | 4 | 1.20×104 | 颗粒物 | 4.5 | 0.054 | H=15m | 间歇 |
|  | 5 | 1.19×104 | 颗粒物 | 5.3 | 0.063 | H=15m | 间歇 |
|  | 6 | 1.21×104 | 颗粒物 | 5.1 | 0.061 | H=15m | 间歇 |
|  | 7 | 1.22×104 | 颗粒物 | 5.5 | 0.065 | H=15m | 间歇 |
|  | 8 | 1.28×104 | 颗粒物 | 4.8 | 0.059 | H=15m | 间歇 |
|  | 9 | 1.25×104 | 颗粒物 | 5.4 | 0.065 | H=15m | 间歇 |
|  | 10 | 1.19×104 | 颗粒物 | 5.1 | 0.062 | H=15m | 间歇 |
|  | 11 | 1.22×104 | 颗粒物 | 5.0 | 0.060 | H=15m | 间歇 |
|  | 12 | 1.12×104 | 颗粒物 | 5.2 | 0.060 | H=15m | 间歇 |
|  | 13 | 1.18×104 | 颗粒物 | 4.5 | 0.052 | H=15m | 间歇 |
|  | 14 | 1.20×104 | 颗粒物 | 4.7 | 0.054 | H=15m | 间歇 |
|  | 15 | 1.24×104 | 颗粒物 | 5.3 | 0.066 | H=15m | 间歇 |
|  | 16 | 1.17×104 | 颗粒物 | 5.3 | 0.062 | H=15m | 间歇 |
|  | 17 | 1.30×104 | 颗粒物 | 4.8 | 0.060 | H=15m | 间歇 |
|  | 18 | 1.23×104 | 颗粒物 | 5.1 | 0.061 | H=15m | 间歇 |
| S5进口 | 19 | 1.98×105 | 颗粒物 | 92.2 | / | H=25m | 间歇 |
| S5出口 | 20 | 2.11×105 | 颗粒物 | 11.3 | 2.415 | H=25m | 间歇 |

注：S3安全测试车间（三）、S5整车及电池包过充电测试车间，排气筒为间歇无规律排放。

3.9.3 噪声

噪声主要来自电池突发爆炸声、除尘设施的风机噪声，各噪声源强参见表 3.9.3。

表 3.9.3   主要设备噪声源一览表

| 设 备 名 称 | 位 置 | 源项 | 声功率级(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风排气引风机 | 除尘设施 | 室外源 | 85 |

3.9.4 固体废物

固体废物主要是废电芯、活性炭和生活垃圾等，详见表3.9.4。

表 3.9.4　　固体废物产生及处置一览表

| 名称 | 来源 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废电芯 | 电芯实验 | 2 | 委托湖南邦普循环科技有限公司回收处置 |
| 活性炭 | 除尘系统 | 未更换 | 未处置 |
| 生活垃圾 | / | 15 | 环卫部门清运 |

## 3.10 环保措施

3.10.1 废水

本项目废水主要为实验室废水和生活污水，实验室废水依托厂区南侧“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目”污水处理站（设计规模550t/d）处理；生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入北区污水处理厂。

3.10.2 废气

本项目消费类样品电芯和动力样品电芯进行针刺、挤压、过充、过放、、火烧过程中，电芯发生短路时，会发生燃烧、爆炸现象，产生废气。S3安全测试车间（三）产生的废气配备18套水膜除尘装置处理后由18根15m排气筒排放；S5整车及电池包过充电测试车间产生的烟气量较大，配备一套“旋风除尘+袋式除尘+水洗+活性碳吸附”装置处理后由1根25m排气筒排放。

3.10.3 噪声

①对实验室内噪声（室内源）采取车间整体控制（封闭式砖混结构），对室外源设备采取单体控制措施（基础减振+消声）。

②加强厂区绿化，保证绿化率达到规定的标准。

③夜间不进行火烧等工序。

3.10.4  竣工验收环保措施

表3.10.1 环保措施验收一览表(环评)

| 一 |  | 废气污染防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 |  | 数量 |  | 采取的措施及规模 |  |  |  |
| 1.1 |  | NMP 废气 |  | 2 套 |  | NMP 封闭循环无泄露的回收装置，采用冷凝法，回收装置处理风量为 1500m3/h。 |  | 验收落实情况 非甲烷总烃、颗粒物排放执行《电池工业污染 物排放标准》（GB30484-2013）表 5 排放限值。 |  |
| 1.2 |  | 车间搅拌粉尘 |  | 2 台 |  | 生产车间搅拌罐上方配套移动式除尘器。 |  |  |  |
| 1.4 |  | 车间无组织废气 |  | 2 根 |  | PTO 实验室阴极、阳极车间无组织排放源经集中收集后，各由一 根高 15m，直径 0.3m 的排气筒排放，共 2 根排气筒； |  |  |  |
| 1.5 |  | 冷凝回收装置 |  | 1 根 |  | PTO 实验室阴极冷凝回收装置废气经集中收集后，各由一根高 15m，直径 0.3m 的排气筒排放，共 1 根排气筒 |  |  |  |
| 1.6 |  | 安全实验室二 烟尘 |  | 1 根 |  | 配备两套水膜除尘装置，由一根高 20m，直径 0.3m 的排气筒排放， 共 1 根排气筒； |  |  |  |
| 1.7 |  | 安全实验室三 烟尘 |  | 1 根 |  | 配备两套水膜除尘装置，由一根高 20m，直径 0.3m 的排气筒排放， 共 1 根排气筒； |  |  |  |
| 1.8 |  | 冲击测试室及整车电池包 烟尘 |  | 1 根 |  | 配备一套静电除尘装置，由一根高 25m，直径 1.5m 的排气筒排放， 共 1 根排气筒； |  |  |  |
| 1.9 |  | 大气环境防护距离 |  |  |  | 确定为PTO实验室边界外50m范围。在此范围内不得新建居住区、 医院、学校、食品加工等大气敏感目标。 |  |  |  |
| 二 |  | 污水处理防治设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 |  | 数量 |  | 采取的措施及规模 |  |  |  |
| 2.1 |  | 生产清洗废水 |  | 2 套 |  | 建设两套处理能力为 10t/d 的生产清洗废水车间预处理设施，阴阳极各一套，总处理能力为 20t/d，处理工艺为“三级沉淀”；生产废水二级生化处理依托厂区南侧“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目”污 水处理站（设计规模 550t/d）进一步处理。 |  | 验收落实情况，生产废水最终排放执行《电池 工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 2 的间接排放标准（其中生产废水中镍属于第一 类污染物，排放标准执行≤1.0 mg/L；总钴参照执行≤0.1 mg/L，锰参照执行≤1.5mg/L）。生活污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准。 |  |
| 2.2 |  | 生活污水 |  | 1 套 |  | 建设一座化粪池，处理能力为 240m /d； |  |  |  |
| 2.3 |  | 规范化排污口 |  |  |  | 在生产废水预处理设施出口设置规范化排污口 |  |  |  |
| 序号 |  | 措施项目 |  | 数量 |  | 规模及内容 |  | 验收标准 |  |
| 三 |  | 地下水防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 地面分区防渗措施 |  |  |  | 按功能区分区设置一般污染防治区、重点污染防治区要求进行防 渗。 |  | 验收落实情况 |  |
| 四 |  | 固体废物处置措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 一般工业固废临时 堆场与处置措施 |  | / |  | 设置规范化一般固废临时储存间，面积 30m2 |  | 验收落实情况。一般工业固体废物的贮存应符 合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制 标准》(GB18599-2001) 及其修改单控制要求 |  |
| 4.2 |  | 生活垃圾收集 与处置措施 |  | / |  | 厂区设置一定数量的生活垃圾垃圾筒，定期清运处置。 |  |  |  |
| 五 |  | 噪声防治措施 |  |  |  | 配置低噪声设备，主要噪声源采取隔声、消声、减振等措施。 |  | 厂界噪声西面、东面厂界执行《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4a 类标准外，其余厂界执行 3 类标准。 |  |
| 六 |  | 事故风险防范与应急措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 厂区三级防控措施 |  |  |  | 设置“厂区三级防控措施”。厂区设置1座有效容积为300m3事故应 急池。 |  | 验收落实情况 |  |
| 2 |  | 应急设施及装备 |  |  |  | 配备相关应急装备（如大功率柴油污水泵）和消防器材等。 |  | 验收落实情况 |  |
| 3 |  | 建立应急预案 |  |  |  | 建立环境风险应急预案，并与工业区的衔接联动，包括响应级别 响应联动程序和环境风险事故监测体系等。 |  | 、 验收落实情况 |  |
| 七 |  | 环境管理及监测 |  |  |  | 建立环境管理及监测机构，配备监测仪器、 按监测计划开展监测。 |  | 验收落实情况 |  |
| 八 |  | 其它 |  |  |  | 厂区绿化等 |  | 验收落实情况 |  |

# 四  环境影响评价结论及环评批复要求落实情况

## 4.1环境影响评价总结论（摘录）

宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划；本项目生产工艺可行，基本符合清洁生产要求；采取的环保措施可行，能实现达标排放。建设单位在严格落实本报告书提出的各项环保措施、安全风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，从环保的角度分析本项目的建设是可行的。

## 4.2环评批复要求和落实情况对照

表4.2.1  环评批复及落实情况对照表

| 序 号 | 项 目 | 环评批复要求 | 实际落实情况 | 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废 水 | 该项目排水应实行雨污分流，产生的生活污水经处理后接入市政污水管网并纳入北区污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )表4 中的三级标准；生产废水执行《电池工业污染物排放标准》(GB304842013 )表2的间接排放标准。 | 生活污水经化粪池处理后纳入北区污水处理厂，生产废水直接接入“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目”污水处理站处理后排放。 | 环评中生产废水经三级沉淀池后接入污水站。 |
| 2 | 废 气 | 该项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，监控周界外浓度最高点的主要污染物为颗粒物；运营期非甲烷总烃、颗粒物排放执行《电池工业污染物排放标准》(GB304842013 )表5中的排放限值。 | S2实验室不进行破坏实验，无排放物及治理设施；S3实验室设置18套袋式除尘装置、18根排气筒，排气筒高度15m；S5实验室设置1套“旋风除尘+布袋除尘+水洗塔+活性碳吸附”装置、1根排气筒，排气筒高度25m。 | 环评中S2、S3实验室均设置2套水膜除尘装置、1根排气筒；S5实验室设置1套“静电除尘”装置、1根排气筒。 |
| 3 | 噪 声 | 该项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定的2类区标准，其中西侧、南侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定的4类区标准；施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的噪声排放限值。 | 根据监测结果，运营期北侧、东北侧厂界噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，其它测点可达标。 | 北面厂界超标，但不造成扰民影响。 |
| 4 | 固 废 | 该项目危险废物按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求依托厂区南侧“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目”存储及转运处理。 | 废电芯属于一般固废，放置在公司报废仓，委托湖南邦普循环科技有限公司回收处置。 | 废活性碳尚未更换未委托处置。 |
| 5 | 其 它 | 建设单位应按要求对该项目的总平面布置进行总体规划，合理布置雨污水管线、污水处理设施和垃圾收集点。 建设单位应加强项目环境保护管理，落实报告表提出的相关环保措施，减少污染程度，垃圾应妥善处置，禁止焚烧及随意丢弃。 | 本项目已落实环保“三同时”工作，制定企业环保管理制度，安排专人负责环保工作。 已编制《环境突发事件应急预案》并备案（备案编号：350902-2016-001-L） | 一致 |

# 五  验收监测评价标准

## 5.1 废水

生产废水经厂区污水处理站处理达到 GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2中新建企业污染物间接排放标准后，经市政污水管网接入宁德市北区污水处理厂处理后达标集中排放；生活污水经化粪池处理后达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准后经市政污水管网排入北区污水处理厂。排放控制标准见表5.1.1。

表5.1.1  废水排放标准  单位：mg/L (pH 除外)

| 类别 | 污染物 | 排放浓度 |  | 执行标准 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH | 6～9 |  | GB8978-1996 《污水综合排放标准》表4三级标准 | 生活污水经化粪池处理达三级标准后，进入宁德市北区污水处理厂 |
|  | CODcr | 500 |  |  |  |
|  | BOD5 | 300 |  |  |  |
|  | SS | 400 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 45* |  |  |  |
| 生产 废水 | pH | 6~9 | 企业废水 总排放口 | GB30484-2013 《电池工业污染物排放标准》表2 新建企业污染物间接排放标准（锂离子电池业） | 排入污水处理站处理，最终排入宁德市北区污水处理厂 |
|  | CODcr | 150 |  |  |  |
|  | SS | 140 |  |  |  |
|  | 总磷 | 2.0 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 30 |  |  |  |

*：参照GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中（建设部，2011 年1月1日执行）有城市污水处理厂的城市下水道系统氨氮排放限值。

## 5.2 废气

非甲烷总烃、颗粒物排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5、表6排放限值。

表5.2.1 废气排放标准   单位：mg/m3

| 污染物 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 50 | 车间或生产设施排气筒 |
| 颗粒物 | 30 |  |
| 非甲烷总烃 | 3 | 边界 |
| 颗粒物 | 0.3 |  |

## 5.3 噪声

运营期厂界噪声西面、东面厂界执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4 类标准外，其余厂界执行2类标准，见表5.3.1。

表5.3.1  厂界环境噪声排放标准	单位：dB（A）

| 分类 | 级别 | 时段 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008) | 2 类 | 昼间 | 60 |
|  |  | 夜间 | 50 |
|  | 4 类 | 昼间 | 70 |
|  |  | 夜间 | 55 |

## 5.4 固体废物

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单。

## 5.5 总量控制指标

工程中心生活污水不计入总量控制指标，总量控制指标以生产废水主要污染物进行控制。工程中心排放的生产废水主要为PTO 实验室实验样品电池制造时搅拌、涂布工序清洗罐体废水。电池正极使用的主要原料是磷酸铁锂、钴酸锂和N-甲基吡咯烷酮等，搅拌、涂布过程均为物理过程没有发生化学反应，其中 N-甲基吡咯烷酮为可溶物表征为COD，其它成分主要为不溶物，即表征为SS，还含有少量特征污染物；负极使用的主要原料是石墨和聚合物，主要污染因子为COD和SS，正、负极废水经分别车间沉淀处理后排入厂区南侧“年产147亿Wh新能源锂离子动力及储能电池系统生产项目”污水处理站进一步处理达标排放。

主要污染物预测排放量和允许总量控制指标见表5.5.1。

表5.5.1　总量控制指标

| 污染物名称 |  | 预测排放浓度 | 预测排放量 | 建议调剂总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（生产废水） | -- | 5160t/a | ≤5160t/a |
|  | 化学需氧量 | 60mg/m3 | 0.31t/a | ≤0.31t/a |
|  | 氨氮 | 8mg/m3 | 0.04t/a | ≤0.04t/a |

# 六  验收监测内容

## 6.1 验收监测期间工况

2018年1月2日至 2018年1月3日环保验收监测期间，工程中心S3安全测试车间（三）常温针刺、高温针刺、冷热冲压等电池测试处于正常测试状态，S5整车及电池包过充电测试车间在进行电池包火烧测试，车间尾气处理装置等相关环保设施均正常开启。

## 6.2 废水监测内容

废水监测内容见表6.2.1。

表6.2.1  废水检测点位、因子、频次一览表

| 编号 | 点位名称 | 检测因子 | 检测时间、频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | R7污水站总排口 | pH值、COD、SS、氨氮、 总磷、总钴、总镍、总锰 | 2018.01.02~01.03 1天4次，检测2天 |
| ★2 | 化粪池出口 | pH值、COD、BOD5、SS、氨氮 | 2018.01.02~01.03 1天4次，检测2天 |

## 6.3 废气监测内容

表6.3.1  无组织废气检测点位、因子、频次一览表

| 编号 | 点位名称 | 检测因子 | 检测时间、频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ●1 | 无组织检测点位1 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 2018.01.02~01.03 1天4次，检测2天 |
| ●2 | 无组织检测点位2 |  |  |
| ●3 | 无组织检测点位3 |  |  |
| ●4 | 无组织检测点位4 |  |  |

表6.3.2  固定污染源废气检测点位、因子、频次一览表

| 编号 | 点位名称 | 检测因子 | 检测时间、频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ◎1 | S3安全实验室（三）排气筒1# | 非甲烷 总烃、 颗粒物 | 2018.01.02~01.03 1天3次 检测2天 |
| ◎2 | S3安全实验室（三）排气筒2# |  |  |
| ◎3 | S3安全实验室（三）排气筒3# |  |  |
| ◎4 | S3安全实验室（三）排气筒4# |  |  |
| ◎5 | S3安全实验室（三）排气筒5# |  |  |
| ◎6 | S3安全实验室（三）排气筒6# |  |  |
| ◎7 | S3安全实验室（三）排气筒7# |  |  |
| ◎8 | S3安全实验室（三）排气筒8# |  |  |
| ◎9 | S3安全实验室（三）排气筒9# |  |  |
| ◎10 | S3安全实验室（三）排气筒10# |  |  |
| ◎11 | S3安全实验室（三）排气筒11# |  |  |
| ◎12 | S3安全实验室（三）排气筒12# |  |  |
| ◎13 | S3安全实验室（三）排气筒13# |  |  |
| ◎14 | S3安全实验室（三）排气筒14# |  |  |
| ◎15 | S3安全实验室（三）排气筒15# |  |  |
| ◎16 | S3安全实验室（三）排气筒16# |  |  |
| ◎17 | S3安全实验室（三）排气筒17# |  |  |
| ◎18 | S3安全实验室（三）排气筒18# |  |  |
| ◎19 | S5整车及电池包过充电测试车间静电除尘系统进口19# |  |  |
| ◎20 | S5整车及电池包过充电测试车间静电除尘系统出口20# |  |  |

## 6.4 噪声监测内容

噪声监测内容见表6.4.1。

表6.4.1  噪声检测点位、因子、频次一览表

| 编号 | 点位名称 | 检测因子 | 检测时间、频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 西南侧厂界外1m | LAeq | 2018.01.02~01.03 昼、夜各检测1次 检测2天 |
| ▲2 | 南侧厂界外1m |  |  |
| ▲3 | 东南侧厂界外1m |  |  |
| ▲4 | 东北侧厂界外1m |  |  |
| ▲5 | 北侧厂界外1m |  |  |
| ▲6 | 西北侧厂界外1m |  |  |

## 6.5 固废调查内容

调查该项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

验收监测点位布设见附图4。

# 七  验收监测数据的质量控制和质量保证

## 7.1 监测分析方法

监测分析方法见表7.1.1~7.1.4。

表7.1.1  废水检测方法依据一览表

| 序号 | 检测因子 | 检测方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样方法 | 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 | / |
| 2 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | / |
| 3 | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 4 | BOD5 | 水质 生化需氧量测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 5 | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 7 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 8 | 总钴 | 水质 总钴的测定 5-氯-2-（吡啶偶氮）-1,3-二氨基苯分光光度法（暂行） HJ 550-2015 | 0.009mg/L |
| 9 | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989 | 0.05mg/L |
| 10 | 总锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-1989 | 0.01mg/L |

表7.1.2  噪声检测方法依据一览表

| 序号 | 检测因子 | 检测方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等效A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | / |

表7.1.3  无组织废气检测方法依据一览表

| 序号 | 检测因子 | 检测方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样方法 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 | / |
| 2 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 | 0.04mg/m3 |

表7.1.4  固定污染源废气检测方法依据一览表

| 序号 | 检测因子 | 检测方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样方法 | 固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007 | / |
| 2 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 重量法 GB/T 16157-1996 | / |
| 3 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 | 0.04mg/m3 |

## 7.2 质量保证和质量控制

质量保证和质量控制见表7.2.1~4。

表7.2.1  噪声检测质控数据表

| 采样前 | 校准值 | 93.8dB(A) | 合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样后 |  | 93.8dB(A) |  |

表7.2.2  质控与平行样检测结果

| 监测时间 | 01月02日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 0102W1-1 平行 | 0102W1-1 平行 | 0102W1-1 平行 | 0102W2-1 平行 | 0102W1-1 平行 | 0102W1-1 平行 |
| 平行样（mg/L） | 38 | 0.697 | 0.09 | 45.8 | ＜0.05 | ＜0.01 |
| 相对偏差（%） | 4.1 | 1.5 | 5.3 | 2.5 | / | / |
| 评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 质控样证书号 | 200183 | 200559 | B1708016 | 200246 | 201516 | 203167 |
| 监测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 总镍 | 总锰 |
| 标准值（mg/L） | 182±7 | 2.62±0.10 | 0.402±0.021 | 106±9 | 1.30±0.06 | 2.55±0.23 |
| 质控样测值 | 176 | 2.56 | 0.389 | 111 | 1.27 | 2.49 |
| 相对误差（%） | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 4.7 | 2.3 | 2.4 |
| 评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

表7.2.3  标准滤膜质控数据汇总表

| 编号 | 名称 | 分析时间 | 第一次 | 第二次 | 差值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 标准滤膜（g） | 2018.01.02 | 0.3765 | 0.3765 | <0.0005 | 合格 |
| 2# | 标准滤膜（g） | 2018.01.02 | 0.3241 | 0.3240 | <0.0005 | 合格 |
| 1# | 标准滤膜（g） | 2018.01.03 | 0.3764 | 0.3763 | <0.0005 | 合格 |
| 2# | 标准滤膜（g） | 2018.01.03 | 0.3240 | 0.3240 | <0.0005 | 合格 |

表7.2.4  标准滤筒质控数据汇总表

| 编号 | 名称 | 分析时间 | 第一次 | 第二次 | 差值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 标准滤筒（g） | 2018.01.02 | 1.0178 | 1.0178 | <0.0005 | 合格 |
| 2# | 标准滤筒（g） | 2018.01.02 | 0.9965 | 0.9964 | <0.0005 | 合格 |
| 1# | 标准滤筒（g） | 2018.01.03 | 1.0177 | 1.0176 | <0.0005 | 合格 |
| 2# | 标准滤筒（g） | 2018.01.03 | 0.9964 | 0.9964 | <0.0005 | 合格 |

# 八  验收监测结果与分析评价

## 8.1 废水监测结果

表8.1.1  废水检测结果一览表

表中：除pH值（无量纲）外，其余检测项目单位均为mg/L

| 检测点位 | 采样日期 | 检测 项目 | 频次 |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值或范围 |  |
| （★1） R7总排口 出口 | 2018 01.02 | pH值 | 7.42 | 7.37 | 7.32 | 7.41 | 7.32~7.42 | 无量纲 |
|  |  | COD | 35 | 43 | 55 | 49 | 46 | mg/L |
|  |  | SS | 30 | 35 | 41 | 24 | 32 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.718 | 0.735 | 0.707 | 0.724 | 0.721 | mg/L |
|  |  | 总磷 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | mg/L |
|  |  | 总钴 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | mg/L |
|  |  | 总镍 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | mg/L |
|  |  | 总锰 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | mg/L |
| （★2） 化粪池出口 | 2018 01.02 | pH值 | 7.40 | 7.36 | 7.43 | 7.41 | 7.36~7.43 | 无量纲 |
|  |  | COD | 124 | 138 | 131 | 117 | 128 | mg/L |
|  |  | BOD5 | 43.6 | 46.8 | 40.0 | 39.2 | 42.4 | mg/L |
|  |  | SS | 124 | 138 | 110 | 142 | 128 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 42.9 | 38.6 | 35.7 | 41.6 | 39.7 | mg/L |
| （★1） R7总排口 出口 | 2018 01.03 | pH值 | 7.45 | 7.33 | 7.51 | 7.46 | 7.33~7.51 | 无量纲 |
|  |  | COD | 65 | 40 | 32 | 44 | 45 | mg/L |
|  |  | SS | 31 | 28 | 36 | 34 | 32 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 0.776 | 0.810 | 0.828 | 0.839 | 0.813 | mg/L |
|  |  | 总磷 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | mg/L |
|  |  | 总镍 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | mg/L |
|  |  | 总锰 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | mg/L |
|  |  | 总钴 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | mg/L |
| （★2） 化粪池出口 | 2018 01.03 | pH值 | 7.32 | 7.39 | 7.45 | 7.37 | 7.32~7.45 | 无量纲 |
|  |  | COD | 103 | 147 | 120 | 135 | 126 | mg/L |
|  |  | BOD5 | 45.3 | 48.5 | 41.9 | 44.1 | 45 | mg/L |
|  |  | SS | 154 | 146 | 130 | 137 | 142 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 38.3 | 40.1 | 42.3 | 41.2 | 40.5 | mg/L |

由表8.1.1监测结果可知：验收监测期间，生活污水污染物排放浓度COD＜147mg/L、BOD5＜48.5mg/L、SS＜154mg/L、氨氮＜42.9mg/L，均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准；生产废水污染物排放浓度COD＜65mg/L、SS ＜41mg/L、总磷＜0.13mg/L、氨氮＜0.839mg/L、、总钴、总钴、总锰未检出，各指标均低于GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2标准。

## 8.2 噪声监测结果

表8.2.1  噪声监测结果一览表

|  |  | 检测 时间 | 昼间Leq{dB(A)} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量值 | 背景值 | 测量值修正 | 测量值 | 背景值 | 测量值修正 |
| ▲1 | 西南侧厂界外1m | 2018 01.02 | 54.2 | 52.2 | ＜排放限值 | 47.8 | / | / |
| ▲2 | 南侧厂界外1m |  | 53.6 | 51.1 | ＜排放限值 | 46.8 | / | / |
| ▲3 | 东南侧厂界外1m |  | 59.8 | 47.6 | 60 | 49.2 | / | / |
| ▲4 | 东北侧厂界外1m |  | 76.8 | 47.8 | 77 | 46.2 | / | / |
| ▲5 | 北侧厂界外1m |  | 63.1 | 51.6 | 63 | 47.1 | / | / |
| ▲6 | 西北侧厂界外1m |  | 68.5 | 51.6 | 68 | 47.5 | / | / |
| ▲1 | 西南侧厂界外1m | 2018 01.03 | 53.8 | 51.8 | ＜排放限值 | 47.5 | / | / |
| ▲2 | 南侧厂界外1m |  | 53.1 | 51.3 | ＜排放限值 | 46.6 | / | / |
| ▲3 | 东南侧厂界外1m |  | 60.5 | 48.6 | 60 | 48.8 | / | / |
| ▲4 | 东北侧厂界外1m |  | 76.2 | 48.5 | 76 | 46.5 | / | / |
| ▲5 | 北侧厂界外1m |  | 63.5 | 52.4 | 64 | 47.4 | / | / |
| ▲6 | 西北侧厂界外1m |  | 69.0 | 52.4 | 69 | 47.2 | / | / |
| 备注 |  | ①▲2、▲3点位执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准，昼间限值60dB，夜间限值50dB；▲1、▲4、▲5、▲6点位执行4类标准，昼间限值70dB，夜间限值55dB。 ②夜间测量值已达标，故未作背景修正。 |  |  |  |  |  |  |

由表 8.2.1监测结果可知：验收监测期间，厂界噪声昼间60~77dB（A），夜间46.2~49.2dB（A），4#东北侧厂界测点昼间噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，其余测点可达标。超标原因是S5实验室的静电除尘设施紧邻北侧厂界，风机噪声较大，但不造成扰民影响，S5实验室夜间不进行测试。

## 8.3 废气监测结果

表8.3.1  无组织废气检测结果一览表

表中：检测项目单位均为mg/m3

| 日期 |  | 2018.01.02 |  |  |  | 2018.01.03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 风向 |  | NW | NNW | N | NW | NW | N | N | NNW |
| 风速（m/s） |  | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| ●1 | 颗粒物 | 0.256 | 0.215 | 0.238 | 0.269 | 0.234 | 0.253 | 0.218 | 0.256 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 0.65 |
| ●2 | 颗粒物 | 0.274 | 0.252 | 0.235 | 0.293 | 0.255 | 0.291 | 0.273 | 0.258 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.64 | 0.68 | 0.76 | 0.68 | 0.64 | 0.73 | 0.72 | 0.63 |
| ●3 | 颗粒物 | 0.199 | 0.235 | 0.183 | 0.216 | 0.200 | 0.218 | 0.256 | 0.180 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.71 | 0.73 | 0.86 | 0.72 | 0.69 |
| ●4 | 颗粒物 | 0.236 | 0.181 | 0.200 | 0.198 | 0.218 | 0.182 | 0.235 | 0.216 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.86 | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.91 | 0.78 |

由表8.3.1监测结果可知：验收监测期间，厂界无组织颗粒物浓度＜0.293mg/m3，非甲烷总烃浓度＜0.91mg/m3，低于《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6排放限值。

表8.3.2  固定污染源废气检测结果一览表

| 检测点位 | 检测 日期 | 检测 因子 | 排放浓度 mg/m3 | 标干流量 m3/h | 排放速率 kg/h | 高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （◎1） S3安全实验室（三）排气筒1# | 2018 01.02 | 非甲烷 总烃 | 9.81 | 1.14×104 | 0.112 | 15 |
|  |  |  | 11.6 | 1.19×104 | 0.138 |  |
|  |  |  | 12.4 | 1.21×104 | 0.151 |  |
| （◎2） S3安全实验室（三）排气筒2# |  | 非甲烷 总烃 | 13.9 | 1.27×104 | 0.176 | 15 |
|  |  |  | 14.1 | 1.25×104 | 0.176 |  |
|  |  |  | 12.9 | 1.13×104 | 0.146 |  |
| （◎3） S3安全实验室（三）排气筒3# |  | 非甲烷 总烃 | 13.6 | 1.22×104 | 0.166 | 15 |
|  |  |  | 10.5 | 1.15×104 | 0.120 |  |
|  |  |  | 11.7 | 1.32×104 | 0.154 |  |
| （◎4） S3安全实验室（三）排气筒4# |  | 非甲烷 总烃 | 9.55 | 1.21×104 | 0.116 | 15 |
|  |  |  | 13.5 | 1.25×104 | 0.168 |  |
|  |  |  | 14.1 | 1.15×104 | 0.162 |  |
| （◎5） S3安全实验室（三）排气筒5# |  | 非甲烷 总烃 | 15.2 | 1.20×104 | 0.182 | 15 |
|  |  |  | 9.85 | 1.10×104 | 0.108 |  |
|  |  |  | 11.5 | 1.26×104 | 0.144 |  |
| （◎6） S3安全实验室（三）排气筒6# |  | 非甲烷 总烃 | 9.35 | 1.15×104 | 0.108 | 15 |
|  |  |  | 8.12 | 1.22×104 | 0.0991 |  |
|  |  |  | 10.5 | 1.26×104 | 0.132 |  |
| （◎7） S3安全实验室（三）排气筒7# |  | 非甲烷 总烃 | 14.3 | 1.12×104 | 0.160 | 15 |
|  |  |  | 13.9 | 1.27×104 | 0.177 |  |
|  |  |  | 13.5 | 1.28×104 | 0.173 |  |
| （◎8） S3安全实验室（三）排气筒8# |  | 非甲烷 总烃 | 9.9 | 1.24×104 | 0.123 | 15 |
|  |  |  | 14.2 | 1.29×104 | 0.183 |  |
|  |  |  | 13.2 | 1.30×104 | 0.171 |  |
| （◎9） S3安全实验室（三）排气筒9# |  | 非甲烷 总烃 | 11.4 | 1.12×104 | 0.127 | 15 |
|  |  |  | 10.1 | 1.33×104 | 0.134 |  |
|  |  |  | 12.2 | 1.30×104 | 0.159 |  |
| （◎10） S3安全实验室（三）排气筒10# |  | 非甲烷 总烃 | 15.4 | 1.26×104 | 0.194 | 15 |
|  |  |  | 10.9 | 1.20×104 | 0.131 |  |
|  |  |  | 14.6 | 1.11×104 | 0.162 |  |

续上表12：

| 检测点位 | 检测 日期 | 检测 因子 | 排放浓度 mg/m3 | 标干流量 m3/h | 排放速率 kg/h | 高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （◎11） S3安全实验室（三）排气筒11# | 2018 01.02 | 非甲烷 总烃 | 13.6 | 1.29×104 | 0.175 | 15 |
|  |  |  | 14.8 | 1.17×104 | 0.173 |  |
|  |  |  | 10.1 | 1.19×104 | 0.120 |  |
| （◎12） S3安全实验室（三）排气筒12# |  | 非甲烷 总烃 | 8.83 | 1.02×104 | 0.0901 | 15 |
|  |  |  | 8.92 | 1.14×104 | 0.102 |  |
|  |  |  | 14.7 | 1.21×104 | 0.178 |  |
| （◎13） S3安全实验室（三）排气筒13# |  | 非甲烷 总烃 | 12.7 | 1.08×104 | 0.137 | 15 |
|  |  |  | 15.4 | 1.12×104 | 0.172 |  |
|  |  |  | 13.4 | 1.33×104 | 0.178 |  |
| （◎14） S3安全实验室（三）排气筒14# |  | 非甲烷 总烃 | 15.2 | 1.09×104 | 0.166 | 15 |
|  |  |  | 9.01 | 1.33×104 | 0.120 |  |
|  |  |  | 12.6 | 1.18×104 | 0.149 |  |
| （◎15） S3安全实验室（三）排气筒15# |  | 非甲烷 总烃 | 15.6 | 1.28×104 | 0.200 | 15 |
|  |  |  | 15.8 | 1.15×104 | 0.182 |  |
|  |  |  | 14.5 | 1.29×104 | 0.187 |  |
| （◎16） S3安全实验室（三）排气筒16# |  | 非甲烷 总烃 | 15.0 | 1.33×104 | 0.199 | 15 |
|  |  |  | 11.6 | 1.14×104 | 0.132 |  |
|  |  |  | 11.5 | 1.05×104 | 0.121 |  |
| （◎17） S3安全实验室（三）排气筒17# |  | 非甲烷 总烃 | 12.1 | 1.29×104 | 0.155 | 15 |
|  |  |  | 12.8 | 1.27×104 | 0.162 |  |
|  |  |  | 10.4 | 1.35×104 | 0.141 |  |
| （◎18） S3安全实验室（三）排气筒18# |  | 非甲烷 总烃 | 10.1 | 1.34×104 | 0.135 | 15 |
|  |  |  | 11.8 | 1.24×104 | 0.146 |  |
|  |  |  | 15.7 | 1.07×104 | 0.167 |  |
| （◎19） S5整车及电池包过充电测试车间静电除尘系统进口19# |  | 非甲烷 总烃 | 78.5 | 1.96×105 | / | / |
|  |  |  | 70.8 | 2.01×105 | / |  |
|  |  |  | 69.4 | 1.98×105 | / |  |
| （◎20） S5整车及电池包过充电测试车间静电除尘系统出口20# |  | 非甲烷 总烃 | 14.2 | 2.15×105 | 3.05 | 25 |
|  |  |  | 15.1 | 2.08×105 | 3.14 |  |
|  |  |  | 14.4 | 2.10×105 | 3.02 |  |

续上表12：

| 检测点位 | 检测 日期 | 检测 因子 | 排放浓度 mg/m3 | 标干流量 m3/h | 排放速率 kg/h | 高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （◎1） S3安全实验室（三）排气筒1# | 2018 01.03 | 非甲烷 总烃 | 14.4 | 1.12×104 | 0.162 | 15 |
|  |  |  | 8.42 | 1.28×104 | 0.108 |  |
|  |  |  | 14.1 | 1.11×104 | 0.156 |  |
| （◎2） S3安全实验室（三）排气筒2# |  | 非甲烷 总烃 | 10 | 1.13×104 | 0.113 | 15 |
|  |  |  | 11.9 | 1.26×104 | 0.150 |  |
|  |  |  | 13.4 | 1.02×104 | 0.137 |  |
| （◎3） S3安全实验室（三）排气筒3# |  | 非甲烷 总烃 | 15.0 | 1.23×104 | 0.184 | 15 |
|  |  |  | 15.4 | 1.32×104 | 0.203 |  |
|  |  |  | 10.7 | 1.22×104 | 0.131 |  |
| （◎4） S3安全实验室（三）排气筒4# |  | 非甲烷 总烃 | 10.9 | 1.28×104 | 0.140 | 15 |
|  |  |  | 8.41 | 1.15×104 | 0.0967 |  |
|  |  |  | 13.4 | 1.17×104 | 0.156 |  |
| （◎5） S3安全实验室（三）排气筒5# |  | 非甲烷 总烃 | 14.3 | 1.14×104 | 0.162 | 15 |
|  |  |  | 15.1 | 1.09×104 | 0.164 |  |
|  |  |  | 14.7 | 1.34×104 | 0.197 |  |
| （◎6） S3安全实验室（三）排气筒6# |  | 非甲烷 总烃 | 10.6 | 1.15×104 | 0.122 | 15 |
|  |  |  | 14.2 | 1.27×104 | 0.180 |  |
|  |  |  | 8.98 | 1.13×104 | 0.101 |  |
| （◎7） S3安全实验室（三）排气筒7# |  | 非甲烷 总烃 | 8.48 | 1.07×104 | 0.0907 | 15 |
|  |  |  | 10.3 | 1.29×104 | 0.133 |  |
|  |  |  | 15.8 | 1.07×104 | 0.169 |  |
| （◎8） S3安全实验室（三）排气筒8# |  | 非甲烷 总烃 | 9.16 | 1.31×104 | 0.120 | 15 |
|  |  |  | 12.6 | 1.11×104 | 0.140 |  |
|  |  |  | 11.7 | 1.15×104 | 0.134 |  |
| （◎9） S3安全实验室（三）排气筒9# |  | 非甲烷 总烃 | 12.0 | 1.26×104 | 0.151 | 15 |
|  |  |  | 14.4 | 1.09×104 | 0.157 |  |
|  |  |  | 8.05 | 1.05×104 | 0.0845 |  |
| （◎10） S3安全实验室（三）排气筒10# |  | 非甲烷 总烃 | 14.6 | 1.27×104 | 0.186 | 15 |
|  |  |  | 8.98 | 1.30×104 | 0.117 |  |
|  |  |  | 9.85 | 1.18×104 | 0.116 |  |

续上表12：

| 检测点位 | 检测 日期 | 检测 因子 | 排放浓度 mg/m3 | 标干流量 m3/h | 排放速率 kg/h | 高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （◎11） S3安全实验室（三）排气筒11# | 2018 01.03 | 非甲烷 总烃 | 11.5 | 1.22×104 | 0.141 | 15 |
|  |  |  | 15.8 | 1.13×104 | 0.178 |  |
|  |  |  | 10.4 | 1.08×104 | 0.113 |  |
| （◎12） S3安全实验室（三）排气筒12# |  | 非甲烷 总烃 | 11.6 | 1.34×104 | 0.155 | 15 |
|  |  |  | 11.1 | 1.01×104 | 0.112 |  |
|  |  |  | 11.3 | 1.23×104 | 0.138 |  |
| （◎13） S3安全实验室（三）排气筒13# |  | 非甲烷 总烃 | 15.3 | 1.20×104 | 0.184 | 15 |
|  |  |  | 9.47 | 1.13×104 | 0.107 |  |
|  |  |  | 13.2 | 1.05×104 | 0.139 |  |
| （◎14） S3安全实验室（三）排气筒14# |  | 非甲烷 总烃 | 15.3 | 1.03×104 | 0.158 | 15 |
|  |  |  | 13.2 | 1.24×104 | 0.164 |  |
|  |  |  | 12.6 | 1.16×104 | 0.146 |  |
| （◎15） S3安全实验室（三）排气筒15# |  | 非甲烷 总烃 | 15.5 | 1.08×104 | 0.168 | 15 |
|  |  |  | 9.72 | 1.35×104 | 0.131 |  |
|  |  |  | 15.4 | 1.27×104 | 0.196 |  |
| （◎16） S3安全实验室（三）排气筒16# |  | 非甲烷 总烃 | 13.5 | 1.19×104 | 0.160 | 15 |
|  |  |  | 10.4 | 1.18×104 | 0.123 |  |
|  |  |  | 10.9 | 1.11×104 | 0.120 |  |
| （◎17） S3安全实验室（三）排气筒17# |  | 非甲烷 总烃 | 8.14 | 1.16×104 | 0.0944 | 15 |
|  |  |  | 9.14 | 1.33×104 | 0.122 |  |
|  |  |  | 12.2 | 1.10×104 | 0.134 |  |
| （◎18） S3安全实验室（三）排气筒18# |  | 非甲烷 总烃 | 11.0 | 1.19×104 | 0.131 | 15 |
|  |  |  | 14.6 | 1.13×104 | 0.165 |  |
|  |  |  | 14.3 | 1.25×104 | 0.179 |  |
| （◎19） S5整车及电池包过充电测试车间静电除尘系统进口19# |  | 非甲烷 总烃 | 62.9 | 1.92×105 | / | / |
|  |  |  | 70.3 | 1.98×105 | / |  |
|  |  |  | 75.5 | 2.02×105 | / |  |
| （◎20） S5整车及电池包过充电测试车间静电除尘系统出口20# |  | 非甲烷 总烃 | 14.0 | 2.09×105 | 2.93 | 25 |
|  |  |  | 14.8 | 2.16×105 | 3.20 |  |
|  |  |  | 15.3 | 2.12×105 | 3.24 |  |

续上表12：

| 检测点位 | 检测 日期 | 检测 因子 | 排放浓度 mg/m3 | 标干流量 m3/h | 排放速率 kg/h | 高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （◎1） S3安全实验室（三）排气筒1# | 2018 01.02 | 颗粒物 | 6.3 | 1.14×104 | 0.0722 | 15 |
|  |  |  | 4.7 | 1.19×104 | 0.0555 |  |
|  |  |  | 4.7 | 1.21×104 | 0.0570 |  |
| （◎2） S3安全实验室（三）排气筒2# |  | 颗粒物 | 5.9 | 1.27×104 | 0.0748 | 15 |
|  |  |  | 5.0 | 1.25×104 | 0.0630 |  |
|  |  |  | 5.2 | 1.13×104 | 0.0588 |  |
| （◎3） S3安全实验室（三）排气筒3# |  | 颗粒物 | 4.8 | 1.22×104 | 0.0590 | 15 |
|  |  |  | 5.7 | 1.15×104 | 0.0653 |  |
|  |  |  | 5.6 | 1.32×104 | 0.0735 |  |
| （◎4） S3安全实验室（三）排气筒4# |  | 颗粒物 | 4.4 | 1.21×104 | 0.0536 | 15 |
|  |  |  | 5.5 | 1.25×104 | 0.0689 |  |
|  |  |  | 4.1 | 1.15×104 | 0.0466 |  |
| （◎5） S3安全实验室（三）排气筒5# |  | 颗粒物 | 5.9 | 1.20×104 | 0.0710 | 15 |
|  |  |  | 5.6 | 1.10×104 | 0.0619 |  |
|  |  |  | 5.1 | 1.26×104 | 0.0640 |  |
| （◎6） S3安全实验室（三）排气筒6# |  | 颗粒物 | 4.6 | 1.15×104 | 0.0523 | 15 |
|  |  |  | 4.1 | 1.22×104 | 0.0504 |  |
|  |  |  | 4.9 | 1.26×104 | 0.0620 |  |
| （◎7） S3安全实验室（三）排气筒7# |  | 颗粒物 | 5.0 | 1.12×104 | 0.0562 | 15 |
|  |  |  | 5.8 | 1.27×104 | 0.0733 |  |
|  |  |  | 5.9 | 1.28×104 | 0.0750 |  |
| （◎8） S3安全实验室（三）排气筒8# |  | 颗粒物 | 5.0 | 1.24×104 | 0.0616 | 15 |
|  |  |  | 5.1 | 1.29×104 | 0.0662 |  |
|  |  |  | 4.7 | 1.30×104 | 0.0615 |  |
| （◎9） S3安全实验室（三）排气筒9# |  | 颗粒物 | 4.5 | 1.12×104 | 0.0506 | 15 |
|  |  |  | 5.9 | 1.33×104 | 0.0789 |  |
|  |  |  | 5.8 | 1.30×104 | 0.0754 |  |
| （◎10） S3安全实验室（三）排气筒10# |  | 颗粒物 | 4.9 | 1.26×104 | 0.0621 | 15 |
|  |  |  | 4.5 | 1.20×104 | 0.0544 |  |
|  |  |  | 5.1 | 1.11×104 | 0.0564 |  |

续上表12：

| 检测点位 | 检测 日期 | 检测 因子 | 排放浓度 mg/m3 | 标干流量 m3/h | 排放速率 kg/h | 高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （◎11） S3安全实验室（三）排气筒11# | 2018 01.02 | 颗粒物 | 4.8 | 1.29×104 | 0.0624 | 15 |
|  |  |  | 6.0 | 1.17×104 | 0.0698 |  |
|  |  |  | 5.1 | 1.19×104 | 0.0605 |  |
| （◎12） S3安全实验室（三）排气筒12# |  | 颗粒物 | 5.6 | 1.02×104 | 0.0575 | 15 |
|  |  |  | 5.7 | 1.14×104 | 0.0650 |  |
|  |  |  | 4.7 | 1.21×104 | 0.0569 |  |
| （◎13） S3安全实验室（三）排气筒13# |  | 颗粒物 | 4.2 | 1.08×104 | 0.0456 | 15 |
|  |  |  | 4.8 | 1.12×104 | 0.0533 |  |
|  |  |  | 4.9 | 1.33×104 | 0.0657 |  |
| （◎14） S3安全实验室（三）排气筒14# |  | 颗粒物 | 4.4 | 1.09×104 | 0.0481 | 15 |
|  |  |  | 4.3 | 1.33×104 | 0.0565 |  |
|  |  |  | 5.9 | 1.18×104 | 0.0693 |  |
| （◎15） S3安全实验室（三）排气筒15# |  | 颗粒物 | 5.5 | 1.28×104 | 0.0709 | 15 |
|  |  |  | 4.8 | 1.15×104 | 0.0551 |  |
|  |  |  | 5.2 | 1.29×104 | 0.0667 |  |
| （◎16） S3安全实验室（三）排气筒16# |  | 颗粒物 | 5.3 | 1.33×104 | 0.0700 | 15 |
|  |  |  | 5.7 | 1.14×104 | 0.0649 |  |
|  |  |  | 4.4 | 1.05×104 | 0.0460 |  |
| （◎17） S3安全实验室（三）排气筒17# |  | 颗粒物 | 4.4 | 1.29×104 | 0.0569 | 15 |
|  |  |  | 4.5 | 1.27×104 | 0.0572 |  |
|  |  |  | 5.9 | 1.35×104 | 0.0798 |  |
| （◎18） S3安全实验室（三）排气筒18# |  | 颗粒物 | 4.8 | 1.34×104 | 0.0643 | 15 |
|  |  |  | 5.9 | 1.24×104 | 0.0737 |  |
|  |  |  | 4.7 | 1.07×104 | 0.0502 |  |
| （◎19） S5整车及电池包过充电测试车间静电除尘系统进口19# |  | 颗粒物 | 85 | 1.96×105 | / | / |
|  |  |  | 106 | 2.01×105 | / |  |
|  |  |  | 98 | 1.98×105 | / |  |
| （◎20） S5整车及电池包过充电测试车间静电除尘系统出口20# |  | 颗粒物 | 10.5 | 2.15×105 | 2.26 | 25 |
|  |  |  | 12.2 | 2.08×105 | 2.54 |  |
|  |  |  | 11.4 | 2.10×105 | 2.39 |  |

续上表12：

| 检测点位 | 检测 日期 | 检测 因子 | 排放浓度 mg/m3 | 标干流量 m3/h | 排放速率 kg/h | 高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （◎1） S3安全实验室（三）排气筒1# | 2018 01.03 | 颗粒物 | 5.5 | 1.12×104 | 0.0613 | 15 |
|  |  |  | 5.3 | 1.28×104 | 0.0680 |  |
|  |  |  | 5.3 | 1.11×104 | 0.0586 |  |
| （◎2） S3安全实验室（三）排气筒2# |  | 颗粒物 | 4.3 | 1.13×104 | 0.0481 | 15 |
|  |  |  | 5.4 | 1.26×104 | 0.0677 |  |
|  |  |  | 5.8 | 1.02×104 | 0.0595 |  |
| （◎3） S3安全实验室（三）排气筒3# |  | 颗粒物 | 4.5 | 1.23×104 | 0.0547 | 15 |
|  |  |  | 4.4 | 1.32×104 | 0.0582 |  |
|  |  |  | 5.6 | 1.22×104 | 0.0687 |  |
| （◎4） S3安全实验室（三）排气筒4# |  | 颗粒物 | 4.4 | 1.28×104 | 0.0561 | 15 |
|  |  |  | 4.5 | 1.15×104 | 0.0516 |  |
|  |  |  | 4.1 | 1.17×104 | 0.0479 |  |
| （◎5） S3安全实验室（三）排气筒5# |  | 颗粒物 | 5.1 | 1.14×104 | 0.0584 | 15 |
|  |  |  | 5.7 | 1.09×104 | 0.0616 |  |
|  |  |  | 4.5 | 1.34×104 | 0.0599 |  |
| （◎6） S3安全实验室（三）排气筒6# |  | 颗粒物 | 5.8 | 1.15×104 | 0.0666 | 15 |
|  |  |  | 5.8 | 1.27×104 | 0.0735 |  |
|  |  |  | 5.2 | 1.13×104 | 0.0585 |  |
| （◎7） S3安全实验室（三）排气筒7# |  | 颗粒物 | 5.7 | 1.07×104 | 0.0611 | 15 |
|  |  |  | 4.9 | 1.29×104 | 0.0633 |  |
|  |  |  | 5.7 | 1.07×104 | 0.0613 |  |
| （◎8） S3安全实验室（三）排气筒8# |  | 颗粒物 | 4.5 | 1.31×104 | 0.0593 | 15 |
|  |  |  | 4.4 | 1.11×104 | 0.0490 |  |
|  |  |  | 5.1 | 1.15×104 | 0.0591 |  |
| （◎9） S3安全实验室（三）排气筒9# |  | 颗粒物 | 5.7 | 1.26×104 | 0.0712 | 15 |
|  |  |  | 4.5 | 1.09×104 | 0.0489 |  |
|  |  |  | 6.0 | 1.05×104 | 0.0628 |  |
| （◎10） S3安全实验室（三）排气筒10# |  | 颗粒物 | 5.4 | 1.27×104 | 0.0685 | 15 |
|  |  |  | 5.6 | 1.30×104 | 0.0724 |  |
|  |  |  | 4.8 | 1.18×104 | 0.0569 |  |

续上表12：

| 检测点位 | 检测 日期 | 检测 因子 | 排放浓度 mg/m3 | 标干流量 m3/h | 排放速率 kg/h | 高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （◎11） S3安全实验室（三）排气筒11# | 2018 01.03 | 颗粒物 | 5.7 | 1.22×104 | 0.0700 | 15 |
|  |  |  | 4.3 | 1.13×104 | 0.0484 |  |
|  |  |  | 4.3 | 1.08×104 | 0.0460 |  |
| （◎12） S3安全实验室（三）排气筒12# |  | 颗粒物 | 4.8 | 1.34×104 | 0.0637 | 15 |
|  |  |  | 5.3 | 1.01×104 | 0.0538 |  |
|  |  |  | 5.2 | 1.23×104 | 0.0637 |  |
| （◎13） S3安全实验室（三）排气筒13# |  | 颗粒物 | 4.6 | 1.20×104 | 0.0552 | 15 |
|  |  |  | 4.3 | 1.13×104 | 0.0488 |  |
|  |  |  | 4.2 | 1.05×104 | 0.0445 |  |
| （◎14） S3安全实验室（三）排气筒14# |  | 颗粒物 | 4.6 | 1.03×104 | 0.0470 | 15 |
|  |  |  | 4.1 | 1.24×104 | 0.0505 |  |
|  |  |  | 4.7 | 1.16×104 | 0.0545 |  |
| （◎15） S3安全实验室（三）排气筒15# |  | 颗粒物 | 5.6 | 1.08×104 | 0.0606 | 15 |
|  |  |  | 5.4 | 1.35×104 | 0.0733 |  |
|  |  |  | 5.5 | 1.27×104 | 0.0695 |  |
| （◎16） S3安全实验室（三）排气筒16# |  | 颗粒物 | 5.1 | 1.19×104 | 0.0612 | 15 |
|  |  |  | 5.7 | 1.18×104 | 0.0670 |  |
|  |  |  | 5.8 | 1.11×104 | 0.0648 |  |
| （◎17） S3安全实验室（三）排气筒17# |  | 颗粒物 | 5.0 | 1.16×104 | 0.0585 | 15 |
|  |  |  | 4.1 | 1.33×104 | 0.0551 |  |
|  |  |  | 4.7 | 1.10×104 | 0.0520 |  |
| （◎18） S3安全实验室（三）排气筒18# |  | 颗粒物 | 5.1 | 1.19×104 | 0.0606 | 15 |
|  |  |  | 5.6 | 1.13×104 | 0.0629 |  |
|  |  |  | 4.2 | 1.25×104 | 0.0523 |  |
| （◎19） S5整车及电池包过充电测试车间静电除尘系统进口19# |  | 颗粒物 | 78 | 1.92×105 | / | / |
|  |  |  | 95 | 1.98×105 | / |  |
|  |  |  | 91 | 2.02×105 | / |  |
| （◎20） S5整车及电池包过充电测试车间静电除尘系统出口20# |  | 颗粒物 | 10.8 | 2.09×105 | 2.3 | 25 |
|  |  |  | 11.9 | 2.16×105 | 2.6 |  |
|  |  |  | 11.2 | 2.12×105 | 2.4 |  |

由表8.3.2监测结果可知：验收监测期间，各排气筒出口颗粒物浓度＜12.2mg/m3，非甲烷总烃浓度＜15.8mg/m3，均低于《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5排放限值。19#排气筒静电除尘装置净化效率颗粒物88%、非甲烷总烃79%。

## 8.4 固体废物处置

测试车间产生的生产性固体废物主要是废电芯。废电芯属于一般固废，放置在公司报废仓，委托湖南邦普循环科技有限公司回收处置。固废产生情况如下表8.4.1。

表8.4.1   固废产生情况表    单位:吨/年

| 名称 | 来源 | 产生量(t/a) | 处置方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电芯 | 电芯实验 | 2 | 委托湖南邦普循环科技有限公司回收处置 |  |  |
| 活性炭 | 除尘系统 | 未更换 | 未处置 |  |
| 生活垃圾 | / | 15 |  | 环卫部门清运 |  |

8.5 总量核算

监测期间，实验室废水年排放总量约616吨，按照北区污水处理厂的尾水出水标准计算，COD 排放总量0.037吨/年，氨氮排放总量0.005吨/年，符合总量控制要求。

# 九  环境管理检查

## 9.1 建设项目执行国家建设项目环境管理制度的情况

宁德时代新能源科技股份有限公司能根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求委托福建省环境科学研究院、福建闽冶环保科技咨询公司对项目进行了环境影响评价和环境影响补充说明，取得宁德市环保局东侨分局的批复和函复。配套建设的环保设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入试运行。

## 9.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

为了加强环保管理工作，使环保工作有章可循，有法可依，公司制定了主要环境管理制度：CEM-001《环境管理手册》、CESP-001《大气、污水噪声污染物管理程序》、CESP-002《环境因素识别与评价管理程序》、CESP-003《环境监测与监控管理程序》、CESP-004《对相关方施加环境和安全影响程序》、CESP-007《资源、能源管理程序》、CESP-011《废弃物污染防治程序》等等。同时制定了环境突发事件应急预案，并在蕉城区环保局进行了备案（备案编号：350902-2016-001-L）。

## 9.3 环保机构设置、人员

宁德时代新能源科技股份有限公司成立了以环境管理者代表为主任的环境保护委员会，并明确其职责。宁德时代新能源科技股份有限公司由环境健康安全管理部负责全厂的环保管理，厂内设专职安全环保管理员，执行保护环境的职能，组织环境监测及监督“三废”治理，并形成制度化。

## 9.4 排放口规范化建设情况及环保设施运行与维护情况

S5整车及电池包过充电测试车间排气筒设置规范化取样口；生活污水化粪池排放口设置规范化取样口。

## 9.5 环保投资情况

项目实际总投资为56068万元，实际环保投资为506万元，占总投资的0.9%。

# 十  结 论

## 10.1 项目基本情况

宁德时代新能源科技股份有限公司工程选址于宁德市东侨工业集中区，建设宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心项目，总投资56068万元。规划用地面积79149m2，总建筑面积100773m2，建设材料实验室、安全实验室、PTO 实验拉线、机械测试室、材料研究实验室、环境测试、滥用测试等建筑，购置与工程研究相适应的仪器设备。劳动定员5000人，采取两班制生产，每班12小时，全年生产日为300天。

宁德时代新能源科技股份有限公司于2016年03月16日委托福建省环境科学研究院编制《宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心项目环境影响报告表》，并于2016年5月25日通过宁德市环保局东侨分局的审批（宁区环 [2016]7号）。项目建设过程中，宁德时代新能源科技股份有限公司拟在现有研发体系下，加大资金投入，通过对现有工程中心的C1（材料实验室）和C2（PTO实验室）进行调整，增加振动台、充放电机、温湿度箱、电子负载等实验设备，进行性能测试、环境与机械测试。于2017年09月21日委托福建闽冶环保科技咨询公司编制“宁德时代新能源科技股份有限公司动力及储能电池研发项目环境影响补充说明”，宁德市环保局东侨分局于2017年10月10日以东侨环函[2017]-46号函复了该环境影响补充说明。

2017年11月，工程中心的安全实验室（S0安全测试车间四、S1安全测试车间一、S2安全测试车间二、S3安全测试车间三）、滥用测试（S5整车及电池包过充电测试车间）、C4设施房建成投入试运行，2017年12月该测试车间的实验室设施和配套的环保设施运行正常。

## 10.2 验收监测期间工况

2018年1月2日至 2018年1月3日环保验收监测期间，工程中心S3安全测试车间（三）常温针刺、高温针刺、冷热冲压等电池测试处于正常测试状态，S5整车及电池包过充电测试车间在进行电池包火烧测试，车间尾气处理装置等相关环保设施均正常开启。

## 10.3 污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，生活污水污染物排放浓度COD＜147mg/L、BOD5＜48.5mg/L、SS＜154mg/L、氨氮＜42.9mg/L，均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准；实验室废水污染物排放浓度COD＜65mg/L、SS ＜41mg/L、总磷＜0.13mg/L、氨氮＜0.839mg/L、总钴、总钴、总锰未检出，各指标均低于GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》表2标准。

2、厂界噪声

验收监测期间，厂界噪声昼间60~77dB（A），夜间46.2~49.2dB（A），4#东北侧厂界测点昼间噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，其余测点可达标。超标原因是S5实验室的静电除尘设施紧邻北侧厂界，风机噪声较大，但不造成扰民影响，S5实验室夜间不进行测试。

3、废气

验收监测期间，厂界无组织颗粒物浓度＜0.293mg/m3，非甲烷总烃浓度＜0.91mg/m3，低于《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6排放限值。

验收监测期间，各排气筒出口颗粒物浓度＜12.2mg/m3，非甲烷总烃浓度＜15.8mg/m3，均低于《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5排放限值。19#排气筒静电除尘装置净化效率颗粒物88%、非甲烷总烃79%。

4、固废处置

测试车间产生的生产性固体废物主要是废电芯。废电芯属于一般固废，放置在公司报废仓，委托湖南邦普循环科技有限公司回收处置。

5、总量核算

监测期间，实验室废水年排放总量约616吨，按照北区污水处理厂的尾水出水标准计算，COD 排放总量0.037吨/年，氨氮排放总量0.005吨/年，符合总量控制要求。

## 10.4 环境管理检查

项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求进行了环境影响评价，配套建设的环保设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入试运行。

## 10.5 验收结论

项目执行了环境影响评价制度、环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目基本满足环评及批复要求，可以通过阶段性竣工环境保护验收。

## 10.6 整改要求

1、宁德时代新能源科技股份有限公司承诺：在2018年8月31日前完成将S3测试车间楼顶的18根排气筒汇总为2根后分别排放的整改措施。见附件9。

2、做好危废（废活性碳）的收集、贮存与管理，做好管理台帐，危废应及时委托处置。

福建宏其检测科技有限责任公司

2018年2月5日

排气筒点位图

排气筒点位图

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 宁德时代新能源科技股份有限公司                                  填表人(签字):                                项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 宁德时代新能源科技股份有限公司工程中心 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 宁德市东侨工业集中西陂塘路东侧、竹塘路北侧地块 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | 107 专业实验室 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 □已建补办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 福建省环境科学研究院、 福建闽冶环保科技咨询公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 宁德市环保局东侨分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 宁区环[2016]7号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2016年6月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2017年9月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | — |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 江苏宏远建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 江苏宏远建设集团有限公司 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | — |  |  |
|  | 验收单位 |  | 福建宏其检测科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 福建宏其检测科技有限责任公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常测试 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 56068 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 565 |  |  |  |  |  | 所占比例 |  |  | 1.01% |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 56068 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 506 |  |  |  |  |  | 所占比例 |  |  | 0.9% |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 废气治理(万元) |  | 506 |  | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | -- |  | 固废治理(万元) |  |  | - |  | 绿化及生态(万元) |  |  | — | 其它(万元) | — |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 7200h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  | 91350900587527783P |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2017.12 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) |  | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废 水 | / |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 0 |  | 0.3616 |  |  | 0.3616 |  |  |  | 0.3616 |  | 0.3616 |  | 0.3616 |
|  |  | 化学需氧量 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0.661 |  |  | 0.661 |  |  |  | 0.661 |  | 0.661 |  | 0.661 |
|  |  | 氨 氮 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1246 |  |  | 0.1246 |  |  |  | 0.1246 |  | 0.1246 |  | 0.1246 |
|  |  | 废 气 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般工业固废 | / |  |  |  |  |  | 0.0002 |  |  | 0.000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；固体工业废物排放量——万吨／年